ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы москаленского муниципальногО района 21.12.2021 № 170

Об утверждении схем теплоснабжения
Москаленского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения Екатериновского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить схему теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить схему теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить схему теплоснабжения Тумановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Утвердить схему теплоснабжения Шевченковского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Начальнику общего отдела администрации Москаленского муниципального района Омской области (Шваб И.В) опубликовать настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района Омской области.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района
Омской области М.В. Бондаренко.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                     А.В. Ряполов

Согласовано:

Бондаренко М.В.

Панченко А.В.

Прошивалко Д.В.

Исп. Калиновский Д.Б.

Приложение № 1

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

21.12.2021 № 170

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ГОДА ДО 2035 ГОДА

# Общие Сведения

Екатериновское сельское поселение расположено на юго-западе Омской области. В состав территории сельского поселения входят населённые пункты: село Екатериновка (административный центр поселения), деревня Гольбштадт, Клаус, деревня Корнеевка, деревня Надеждовка, деревня Нейфельд, деревня Розенталь, деревня Чистополье, железнодорожный остановочный пункт 2798 км. Поселение входит в состав Москаленского муниципального района.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Географическое положение Екатериновского сельского поселения исключительно выгодно, оно расположено в центральной части Москаленского района на юге Омской области, осуществляя связь с ближайшими областями по автомобильной и железной дороге, а также направлений на Казахстан. Екатериновское сельское поселение окружает р.п.Москаленки

Карта границ сельского поселения Екатериновка приведена ниже на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 - Карта границ Екатериновского сельского поселения Москаленского МР

Численность постоянно проживающего населения примерно 3360 человек. Общая площадь земли в пределах черты поселения 15,96 тыс. гектаров. Общая площадь жилищного фонда 72,47  тыс. м2 (обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников), общая площадь общественных зданий 6,9 тыс. м2.

Системы централизованного теплоснабжения существуют в с. Екатериновка (тепловой энергией обеспечены 4,19 тыс. м2 отапливаемой площади общественных зданий), и в д. Розенталь (1,56 тыс. м2 отапливаемой площади общественных зданий).

В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические характеристики Екатериновского сельского поселения принимаются соответствующими характеристикам г. Исилькуль Омской области. В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особые условия для проектирования тепловых сетей отсутствуют.

# Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения"

  - Общие положения

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Екатериновского поселения приведены в Части 5 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Екатериновского сельского поселения приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз спроса на тепловую энергию был определен по информации о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий.

Тепловая нагрузка на цели ГВС в расчётном периоде в системе теплоснабжения поселения отсутствует.

В Екатериновском сельском поселении обеспечение тепловой энергии жилых домов существующими котельными не планируется.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Екатериновского поселения на 2020 год приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Екатериновского сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Величина тепловой нагрузки на коллекторах котельной, Гкал/ч | Величина потребления тепловой энергии за год в целом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», с. Екатериновка | 0,46 | 1 161,60 |
| 2 | Котельная №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», д. Розенталь | 0,24 | 577,62 |
| 3 | Котельная встроенно-пристроенного типа клуба, д. Корнеевка | 0,05 | 132,25 |
| 4 | Котельная встроенно-пристроенного типа ФАП, д. Корнеевка | 0,0033 | 9,05 |
| 5 | Котельная встроенно-пристроенного типа библиотеки, д. Гольбштадт | 0,0133 | 34,21 |
| 6 | Котельная встроенно-пристроенного типа клуба, д. Клаус | 0,03 | 77,27 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Екатериновского сельского поселения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Величина перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Екатериновского поселения на 2020 -2035 годы, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», с. Екатериновка | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 2 | Котельная №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», д. Розенталь | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 3 | Котельная клуба, д. Корнеевка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Котельная ФАП, д. Корнеевка | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 5 | Котельная библиотеки, д. Гольбштадт | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| 6 | Котельная клуба, д. Клаус | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

# Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Показатели существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действуют две изолированные системы централизованного теплоснабжения, образованные на базе котельной №9 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест" в с. Екатериновка и на базе котельной №11 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест" в д. Розенталь .

Зона действия данных систем теплоснабжения ограничена точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Зоной действия пристроенной котельной в д. Гольбштадт является здание библиотеки. Зоной действия пристроенных котельных в д. Корнеевка являются здание клуба и здание ФАП. Зоной действия пристроенной котельной в д. Клаус является здание клуба.

В  Екатериновском  сельском  поселении  зоны  действия  индивидуального  теплоснабжения сформированы  по  всей  территории  поселения.  Практически  весь  жилищный  фонд  отапливается  от индивидуальных источников тепловой энергии, не имеющих тепловых сетей. Границы зон совпадают с границами отапливаемых зданий.

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной № 9 в с. Екатериновка составляет примерно 4 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в с. Екатериновка на 2020 г. составлял 450 м. Тепловая нагрузка сосредоточен в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 80 м2, плотность тепловой нагрузки – 0,08 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 251,6 м2/(Гкал/ч).

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной № 11 в д. Розенталь составляет примерно 2 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в на 2020 г. составлял 300 м. Тепловая нагрузка сосредоточен в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 52,3 м2, плотность тепловой нагрузки – 0,073 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 360,7 м2/(Гкал/ч).

Таблица 2.1- Баланс тепловой мощности котельной №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,142 | 0,142 | 0,125 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,082 | 0,074 | 0,058 | 0,037 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| отопление и вентиляция | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,46 | 0,46 | 0,443 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,4 | 0,392 | 0,376 | 0,355 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Таблица 2.2- Баланс тепловой мощности котельной №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,095 | 0,095 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,056 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,033 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника | 0,24 | 0,24 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,201 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,178 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

# Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Для подпитки тепловых сетей котельных №9 и №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» используется вода из местного водопровода без водоподготовки. При реконструкции источников теплоснабжения планируется внедрение автоматизированной системы подготовки подпиточной воды с добавкой  Комплексон -6.

Отпуска воды на цели ГВС не предусмотрено.

Показатели существующего и перспективного баланса теплоносителя в тепловых сетях  Екатериновского сельского поселения приведены в таблицах  3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Екатериновского сельского поселения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения на базе котельной №9 с. Екатериновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 37 | 42 | 33 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 67,64 | 65,32 | 59,8 | 56,03 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 67,64 | 65,32 | 59,8 | 56,03 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -69 | -64 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения на базе котельной №11 д. Розенталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 58 | 28 | 23 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 33,97 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 33,97 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 8,67 | -21,3 | -26,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по системам теплоснабжения Екатериновского сельского поселения, обслуживаемым ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 95 | 70 | 56 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 116,99 | 105,96 | 100,44 | 96,67 | 94,64 | 94,64 | 87,97 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 83,61 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 116,99 | 105,96 | 100,44 | 96,67 | 94,64 | 94,64 | 87,97 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 83,61 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -60,3 | -85,3 | -99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2. Баланс производительности системы подпитки теплоносителя тепловой сети в в системах централизованного теплоснабжения Екатериновского сельского поселения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения на базе котельной №9 с. Екатериновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ ,т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 5,22 | 5,04 | 4,61 | 4,32 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -0,013 | -0,013 | -0,014 | -0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения на базе котельной №11 д. Розенталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ ,т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 2,62 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | 0,011 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,002 | -0,004 | -0,005 | -0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения "

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной №9 с. Екатериновка:

Вариант 1:

- замена котлов КВр-0,8 и НР-18 на два котла КВр-0,6 (сохранение вида топлива);

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-установка системы водоподготовки;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Вариант 2:

- замена котлов КВр-0,8 и НР-18 на два котла КВа-0,6 (перевод котельной на природный газ);

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-установка системы водоподготовки;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной №11 д. Розенталь:

Вариант 1:

- замена котлов  НР-18 на два котла КВр-0,2 (сохранение вида топлива);

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-установка системы водоподготовки;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Вариант 2:

- замена котлов КВр-0,8 и НР-18 на два котла мощностью по 200 кВт (перевод котельной на природный газ);

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-установка системы водоподготовки;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

По системам теплоснабжения д. Корнеевка, д. Гольбштадт, д. Клаус, д. Надеждовка, д. Нейфельд, д. Чистополье, железнодорожного остановочного пункта «2798 км» в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

По результатам технико-экономического анализа предлагаемых мероприятий был выбран вариант, подразумевающий сохранение существующего вида топлива  котельных (Варианты 1).

# Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Ввиду малой плотности тепловой нагрузки Екатериновского сельского поселения, строительство новых источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения и  расширение зоны действия существующих котельных не планируется.

Основные направления реконструкции котельной №9 с. Екатериновка, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Капитальные затраты на реконструкцию котельной №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» на 2020-2035 гг.

| Наименование мероприятия | Оценочные капитальные затраты, тыс. руб | Непредвиденные расходы, тыс. руб | НДС, тыс. руб | Итого, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 (сохранение вида топлива) |  |  |  |  |
| замена котлов КВр-0,8 и НР-18 на два котла КВр-0,6 | 1400 | 14 | 280 | 1694 |
| Замена сетевых насосов | 300 | 3 | 60 | 363 |
| Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6 | 50 | 0,5 | 10 | 60,5 |
| Установка приборов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии | 300 | 3 | 60 | 363 |

Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

Основные направления реконструкции котельной №11 д. Розенталь, приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 Капитальные затраты на реконструкцию котельной №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» на 2020-2035 гг.

| Наименование мероприятия | Оценочные капитальные затраты, тыс. руб | Непредвиденные расходы, тыс. руб | НДС, тыс. руб | Итого, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 (сохранение вида топлива) |  |  |  |  |
| замена котлов НР-18 на два котла КВр-0,2 | 1000 | 10 | 200 | 1210 |
| Замена сетевых насосов | 200 | 2 | 40 | 242 |
| Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6 | 50 | 0,5 | 10 | 60,5 |
| Установка приборов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии | 300 | 3 | 60 | 363 |
| Вариант 2 (перевод котельной на природный газ) |  |  |  |  |
| замена котлов НР-18 на два котла по 200 кВт | 1000 | 10 | 200 | 1210 |
| Замена сетевых насосов | 200 | 2 | 40 | 242 |
| Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6 | 50 | 0,5 | 10 | 60,5 |
| Установка приборов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии | 300 | 3 | 60 | 363 |

Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

# Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Строительство новых участков и изменение трассировки тепловой сети не планируется. Предлагается реконструкция участков тепловой сети выработавших эксплуатационный ресурс. Изменение диаметров трубопроводов при реконструкции планируется на отдельных участках в сторону уменьшения. К концу расчётного периода планируется отсутствие в тепловой сети потенциально опасных участков со сверхнормативным сроком эксплуатации.

# Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

В поселении нет открытых систем теплоснабжения.

# Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Показатели перспективных топливных балансов котельных Екатериновского сельского поселения приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1 - Показатели перспективных топливных балансов котельных Екатериновского сельского поселения

| Наименование котельной | Основное топливо | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 262,35 | 269,1 | 269,1 | 269,1 | 269,1 | 244,14 | 239,9 | 230,22 | 218,36 | 212,01 | 212,01 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| котельная №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 213,23 | 206,11 | 206,11 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 127,02 | 122,45 | 122,45 | 115,24 | 105 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная клуба, д. Корнеевка | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная ФАП, д. Корнеевка | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная библиотеки, д. Гольбштадт | Природный газ | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная клуба, д. Клаус | Природный газ | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

# Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Анализ и оценка необходимых инвестиций приведены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Источники инвестиций приведены  в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Совокупная оценка инвестиций за период 2020-2035 гг приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Совокупные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения Екатериновского сельского поселения Москаленского МР за период 2020-2035 гг, тыс. руб (с НДС)

| Мероприятия | Инвестиции накопительным итогом за расчётный период 2020-2035 гг |
| --- | --- |
| Новое строительство, всего | 0 |
| новое строительство источников теплоснабжения | 0 |
| новое строительство тепловых сетей | 0 |
| Реконструкция, всего | 15329 |
| реконструкция источников теплоснабжения | - 6077 |
| реконструкция тепловых сетей | - 9252 |
| Всего | 15329 |

# Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации"

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации,  а также данные по системам теплоснабжения поселения  представлены в главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действуют две изолированные системы централизованного теплоснабжения, образованные на базе котельной №9 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Екатериновка и на базе котельной №11 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в д. Розенталь.

Ввиду соответствия ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» критериям единой теплоснабжающей организации для Екатериновского сельского поселения предлагается удовлетворить заявку и присвоить ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» статус ЕТО Екатериновского сельского поселения с порядковым номером 001.

# Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

В Екатериновском СП Москаленского МР принято решение о следующем распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

- котельная №9 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в с. Екатериновка. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная №11 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в д. Розенталь. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в  Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- пристроенные котельные в д. Корнеевка обеспечивают тепловые нагрузки  зданий клуба и ФАП ;

- пристроенная котельная в д. Гольбштадт отапливает здание библиотеки;

- пристроенная котельная в д. Клаус отапливает здание клуба;

- тепловая нагрузка потребителей, не являющихся зоной действия котельных, покрывается за счёт индивидуальных источников теплоснабжения.

# Раздел 12 "Решения по бесхозяйным теп

# ловым сетям"

На 2020 год администрацией сельского поселения и всеми теплоснабжающими организациями предоставлена информация об отсутствии бесхозяйных участков тепловых сетей.

# Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения"

3.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Омской области и (или) поселения

Согласно региональной программе газификации Омской области на 2021-2025 годы перевод котельных Екатериновского поселения на природный газ не планируется.

Согласно схеме теплоснабжения Екатериновского поселения, перевод котельных Екатериновского поселения  на природный газ в расчётный период 2020-2035 гг. не планируется.

3.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой развития электроэнергетики поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Екатериновского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме электроснабжения поселения.

Перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергий не планируется.

3.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Екатериновского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме водоснабжения  и водоотведения поселения.

# Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"

Индикаторы развития систем  теплоснабжения  Екатериновского сельского поселения  приведены в Главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Индикаторы характеризуют:

- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе  теплоснабжения  на базе котельной № 9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.1 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  функционирования котельной №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.2 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной №9 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.3 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе  теплоснабжения на базе котельной № 11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.4 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику функционирования котельной №11  ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.5 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной №11 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.6 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- реализацию  инвестиционных  планов развития  систем  теплоснабжения Екатериновского сельского поселения (Таблица 13.7 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года).

# Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации разных вариантов реконструкции систем  теплоснабжения  Екатериновского сельского поселения  приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Екатериновского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года. Анализ выполнен на основе тарифно-балансовых моделей котельных.

Согласно результатам анализа мероприятия схемы теплоснабжения на 2020-2035 гг могут быть выполнены либо в рамках изменения тарифа, превышающего установленные индексы –дефляторы МЭР на данный период, либо за счёт привлечения дополнительных средств предприятия.

Динамика изменения прогнозного тарифа на тепловую энергию показана на рисунке 15.1

Рисунок 15.1 Динамика тарифов для абонентов ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» при реализации мероприятий схемы теплоснабжения на котельных №9 и №11 Екатериновского сельского поселения

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными
(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут
изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития.

Приложение № 2

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

__.12.2021 №___

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИЛЬИЧЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ГОДА ДО 2035 ГОДА

# Общие Сведения

Ильичёвское сельское поселение расположено на юго-западе Омской области. В состав территории сельского поселения входят населённые пункты: д. Губернское, с. Ильичёвка, д. Мирное Поле, д. Мироновка, д. Обновление, д. Шефер. Поселение входит в состав Москаленского муниципального района.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Карта границ сельского поселения Ильичёвка приведена ниже на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 - Карта границ Ильичёвского сельского поселения Москаленского МР

Численность постоянно проживающего населения примерно 1230 человек. Общая площадь земли в пределах черты поселения 12 тыс. гектаров. Общая площадь жилищного фонда  28 тыс. м2 (обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников), общая площадь общественных зданий 5 тыс. м2.

Системы централизованного теплоснабжения существует в с. Ильичёвка (тепловой энергией обеспечены 4,215 тыс. м2 отапливаемой площади общественных зданий).

В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические характеристики Ильичёвского сельского поселения принимаются соответствующими характеристикам г. Исилькуль Омской области. В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особые условия для проектирования тепловых сетей отсутствуют.

# Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения"

  - Общие положения

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Ильичёвского поселения приведены в Части 5 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Ильичёвского сельского поселения приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз спроса на тепловую энергию был определен по информации о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий.

Тепловая нагрузка на цели ГВС в расчётном периоде в системе теплоснабжения поселения отсутствует.

В Ильичёвском сельском поселении обеспечение тепловой энергии жилых домов существующими котельными не планируется.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Ильичёвского поселения на 2020 год приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Ильичёвского сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Величина тепловой нагрузки на коллекторах котельной, Гкал/ч | Величина потребления тепловой энергии за год в целом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», с. Ильичёвка | 0,42 | 964 |
| 2 | Котельная встроенно-пристроенного типа администрации с. Ильичевка | 0,01 | 15,5 |
| 3 | Котельная встроенно-пристроенного типа клуба, д. Мироновка | 0,02 | 52,85 |
| 4 | Котельная встроенно-пристроенного типа школы д. Мироновка | 0,02 | 57,78 |
| 5 | Котельная встроенно-пристроенного типа клуба д. Шефер | 0,02 | 51,75 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Ильичёвского сельского поселения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Величина перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Ильичёвского поселения на 2020 -2035 годы, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», с. Ильичёвка | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| 2 | Котельная администрации с. Ильичевка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Котельная клуба, д. Мироновка | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная школы д. Мироновка | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Котельная клуба д. Шефер | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

# Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Показатели существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной №6 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Ильичёвка .

Зона действия системы теплоснабжения ограничена точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Зоной действия пристроенной газовой котельной в с. Ильичёвка является здание администрации.

Зоной действия пристроенной котельной в д. Шефер является здание клуба.

Зоной действия пристроенных котельных в д. Мироновка  являются здание клуба  и здание школы.

В  Ильичёвском сельском  поселении  зоны  действия  индивидуального  теплоснабжения сформированы  по  всей  территории  поселения.  Практически  весь  жилищный  фонд  отапливается  от индивидуальных источников тепловой энергии, не имеющих тепловых сетей. Границы зон совпадают с границами отапливаемых зданий.

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной № 6 в с. Ильичёвка составляет примерно 2,61 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в с. Ильичёвка на 2020 г. составлял 450 м. Тепловая нагрузка сосредоточен в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 82,6 м2, плотность тепловой нагрузки – 0,158 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 226,92 м2/(Гкал/ч).

Таблица 2.1- Баланс тепловой мощности котельной №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей,

Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,047 | 0,047 | 0,037 | 0,033 | 0,033 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| отопление и вентиляция | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,411 | 0,411 | 0,401 | 0,397 | 0,397 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,105 | 0,105 | 0,115 | 0,119 | 0,119 | 0,134 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

# Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Для подпитки тепловой сети котельной №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» используется вода из местного водопровода без водоподготовки. При реконструкции источников теплоснабжения планируется внедрение автоматизированной системы подготовки подпиточной воды с добавкой  Комплексон -6.

Отпуска воды на цели ГВС не предусмотрено.

Показатели существующего и перспективного баланса теплоносителя в тепловых сетях  Ильичёвского сельского поселения приведены в таблицах  3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 24 | 28 | 30 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -60,19 | -56,19 | -54,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2. Баланс производительности системы подпитки теплоносителя тепловой сети в системе централизованного теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ ,т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 6,496 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -0,011 | -0,011 | -0,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения "

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной №6 с. Ильичёвка:

- строительство новой угольной котельной с демонтажем существующей котельной; (вариант со значительными капитальными затратами и минимальным энергетическим эффектом).

- строительство новой газовой котельной с демонтажем существующей котельной; (вариант со значительными капитальными затратами и максимальным энергетическим эффектом).

- сохранение существующего источника тепловой энергии и повышение его энергоэффективности (вариант с минимальными капитальными затратами).

По результатам технико-экономического анализа предлагаемых мероприятий был выбран вариант, подразумевающий сохранение существующей котельной, а также повышение её энергоэффективности.

Выбор объясняется невозможностью возвращения инвестированных в строительство новой котельной денежных средств в расчетный период.

По системам теплоснабжения деревень Губернское, Мирное Поле, Мироновка, Обновление, 	Шефер в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

В системе теплоснабжения Ильичёвского  сельского поселения Москаленского МР  в расчётный период планируется:

-поддержание в рабочем состоянии основного и вспомогательного  оборудования котельной №6;

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-замена ветхой тепловой изоляции тепловой сети;

-установка системы водоподготовки котельной №6;

-установка приборов учёта  и контроля тепловой энергии, расходомеров сетевой воды .

# Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Ввиду малой плотности тепловой нагрузки Ильичёвского сельского поселения, строительство новых источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения и  расширение зоны действия существующих котельных не планируется.

Основные направления реконструкции котельной №6 с. Ильичёвка, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Капитальные затраты на реконструкцию котельной №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» на 2020-2035 гг.

| Наименование мероприятия | Оценочные капитальные затраты, тыс. руб | Непредвиденные расходы, тыс. руб | НДС, тыс. руб | Итого, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена выработавшего ресурс котла КВУГ-0,6 на КВр-0,5 | 800 | 80 | 176 | 1056 |
| Замена сетевых насосов | 300 | 30 | 66 | 396 |
| Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6 | 50 | 5 | 11 | 66 |
| Установка приборов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии | 300 | 30 | 66 | 396 |

Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

# Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Строительство новых участков и изменение трассировки тепловой сети не планируется. Предлагается реконструкция участков тепловой сети выработавших эксплуатационный ресурс. Изменение диаметров трубопроводов при реконструкции планируется на отдельных участках. К концу расчётного периода планируется отсутствие в тепловой сети потенциально опасных участков со сверхнормативным сроком эксплуатации. За счёт улучшения теплоизоляции трубопроводов предполагается снижение потерь при транспорте теплоты с 174 Гкал/год до максимум 75 Гкал/год.

В случае отказа от реконструкции теплопроводов, снижение расчётных вероятностей безотказной работы тепловой сети ниже минимальных значений в 0,9 относительно всех потребителей к 2027 году.

# Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

В поселении нет открытых систем теплоснабжения.

# Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Показатели перспективных топливных балансов котельных Ильичёвского сельского поселения приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1 - Показатели перспективных топливных балансов котельных Ильичёвского сельского поселения

| Наименование котельной | Основное топливо | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 297,8 | 301 | 304,1 | 307,2 | 310,4 | 307,1 | 310,1 | 305,3 | 304,8 | 307,8 | 285 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная администрации с. Ильичевка | Природный газ | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Котельная клуба, д. Мироновка | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная школы д. Мироновка | Электроэнергия | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс. кВт-ч | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс. кВт-ч/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная клуба д. Шефер | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

# Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Анализ и оценка необходимых инвестиций приведены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Источники инвестиций приведены  в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Совокупная оценка инвестиций за период 2020-2035 гг приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Совокупные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения Москаленского МР за период 2020-2035 гг, тыс. руб. (с НДС)

| Мероприятия | Инвестиции накопительным итогом за расчётный период 2020-2035 гг |
| --- | --- |
| Новое строительство, всего | 0 |
| новое строительство источников теплоснабжения | 0 |
| новое строительство тепловых сетей | 0 |
| Реконструкция, всего | 8 057 |
| реконструкция источников теплоснабжения | 2292 |
| реконструкция тепловых сетей | 5 765 |
| Всего | 8 057 |

# Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации"

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации,  а также данные по системам теплоснабжения поселения  представлены в главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной №6 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Ильичёвка.

Ввиду соответствия ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» критериям единой теплоснабжающей организации для Ильичёвского сельского поселения предлагается удовлетворить заявку и присвоить ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» статус ЕТО Ильичёвского сельского поселения с порядковым номером 001.

# Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

В Ильичёвском СП Москаленского МР принято решение о следующем распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

- котельная №6 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в с. Ильичёвка. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в  Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- пристроенная газовой котельная в с. Ильичёвка отапливает здание администрации;

- пристроенная котельная в д. Шефер отапливает здание клуба;

- в д. Мироновка  здание клуба  и здание школы отапливаются собственными встроенно-пристроенными котельными;

- тепловая нагрузка потребителей, не являющихся зоной действия котельных, покрывается за счёт индивидуальных источников теплоснабжения.

# Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

На 2020 год администрацией сельского поселения и всеми теплоснабжающими организациями предоставлена информация об отсутствии бесхозяйных участков тепловых сетей.

# Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения"

3.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Омской области и (или) поселения

Согласно региональной программе газификации Омской области на 2021-2025 годы перевод котельной №6 Ильичёвского поселения на природный газ не планируется.

Согласно схеме теплоснабжения Ильичёвского поселения, перевод котельной №6 Ильичёвского поселения  на природный газ в расчётный период 2020-2035 гг. не планируется.

3.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой развития электроэнергетики поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Ильичёвского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме электроснабжения поселения.

Перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергий не планируется.

3.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Ильичёвского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме водоснабжения  и водоотведения поселения.

# Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"

Индикаторы развития систем  теплоснабжения  Ильичёвского сельского поселения  приведены в Главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Индикаторы характеризуют:

- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность  в  системе  теплоснабжения  на базе котельной № 6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.1 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  функционирования котельной № 6  ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.2 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной №6 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.3 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- реализацию  инвестиционных  планов развития  систем  теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения (Таблица 13.4 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года).

# Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации разных вариантов реконструкции систем  теплоснабжения  Ильичёвского сельского поселения  приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года. Анализ выполнен на основе тарифно-балансовой модели котельной.

Согласно результатам анализа мероприятия схемы теплоснабжения на 2020-2035 гг могут быть выполнены за счёт привлечения собственных средств предприятия.

Динамика изменения прогнозного тарифа на тепловую энергию показана на рисунке 15.1

Рисунок 15.1 Динамика тарифов для абонентов ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» при реализации мероприятий схемы теплоснабжения Ильичёвского сельского поселения

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными
(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут
изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития.

Приложение № 3

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

__.12.2021 №___

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ГОДА ДО 2035 ГОДА

# Общие Сведения

Краснознаменское  сельское поселение расположено на юго-западе Омской области. В состав территории сельского поселения входят населённые пункты: село Красное Знамя (административный центр поселения), деревня Харловка, деревня Лузино.

Поселение входит в состав Москаленского муниципального района.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Карта границ сельского поселения Красное Знамя приведена ниже на рисунке 1

Рисунок 1 - Карта границ Краснознаменского сельского поселения Москаленского МР

Численность постоянно проживающего населения примерно 720 человек. Общая площадь земли в пределах черты поселения 23,56 тыс. гектаров. Общая площадь жилищного фонда 14,8 тыс. м2 (обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников), общая площадь общественных зданий 5,4 тыс. м2.

Системы централизованного теплоснабжения ЖКХ существуют в с. Красное Знамя (тепловой энергией обеспечены 4,017 тыс. м2 отапливаемой площади общественных зданий). Общая договорная присоединенная к централизованным системам теплоснабжения ЖКХ тепловая нагрузка на территории поселения составляет 0,31 Гкал/ч. Текущее годовое потребление тепловой энергии от централизованных котельных составляет 737,5 Гкал.

В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические характеристики Краснознаменского сельского поселения принимаются соответствующими характеристикам г. Исилькуль Омской области. В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особые условия для проектирования тепловых сетей отсутствуют.

# Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения"

  - Общие положения

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Краснознаменского поселения приведены в Части 5 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Краснознаменского сельского поселения приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз спроса на тепловую энергию был определен по информации о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий.

Тепловая нагрузка на цели ГВС в расчётном периоде в системе теплоснабжения поселения отсутствует.

В Краснознаменском сельском поселении обеспечение тепловой энергии жилых домов существующими котельными не планируется.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Краснознаменского поселения на 2020 год приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Краснознаменского сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Величина тепловой нагрузки на коллекторах котельной, Гкал/ч | Величина потребления тепловой энергии за год в целом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | 0,22 | 518 |
| 2 | Котельная № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | 0,09 | 219,5 |
| 3 | Котельная №1 СПК «Сибирь» | 0,09 | 134,93 |
| 4 | Котельная №2 СПК «Сибирь» | 0,623 | 1268,75 |
| 5 | Котельная амбулатории с. Красное Знамя | 0,03 | 75,42 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Краснознаменского сельского поселения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Величина перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Краснознаменского поселения на 2020 -2035 годы, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2 | Котельная № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Котельная №1 СПК «Сибирь» | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Котельная №2 СПК «Сибирь» | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 5 | Котельная амбулатории с. Красное Знамя | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

# Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Показатели существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действуют две изолированные системы централизованного теплоснабжения ЖКХ, образованные на базе котельной № 12 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Красное Знамя и на базе котельной № 13 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Красное Знамя .

Зоны действия данных систем теплоснабжения ограничены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Рисунок 2 -Границы зон действия котельных №12 и №13 с. Красное Знамя

Зоной действия котельной амбулатории в с. Красное Знамя является здание амбулатории.

Зоной действия котельной №1 СПК «Сибирь» в с. Красное Знамя являются здание торгового центра и здание столовой.

Зоной действия котельной №2 СПК «Сибирь» в с. Красное Знамя являются здание теплой стоянки (МТМ) и здание гаража.

В  Краснознаменском  сельском  поселении  зоны  действия  индивидуального  теплоснабжения сформированы  по  всей  территории  поселения.  Жилищный  фонд  отапливается  от индивидуальных источников тепловой энергии, не имеющих тепловых сетей. Границы зон совпадают с границами отапливаемых зданий.

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной № 12 в с. Красное Знамя составляет примерно 1,6 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в с. Красное Знамя на 2020 г. составлял 300 м. Тепловая нагрузка сосредоточен в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 45,4 м2, плотность тепловой нагрузки – 0,122 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 232,82 м2/(Гкал/ч).

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной № 13 в с. Красное Знамя составляет примерно 0,17 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в на 2020 г. составлял 150 м. Тепловая нагрузка сосредоточена в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 3,7 м2, плотность тепловой нагрузки – 0,506 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 43 м2/(Гкал/ч).

Таблица 2.1- Баланс тепловой мощности котельной № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант №1 реконструкции котельной № 12 (с сохранением вида топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| отопление и вентиляция | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |

Таблица 2.2- Баланс тепловой мощности котельной № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| отопление и вентиляция | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |

# Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Для подпитки используется вода из местной водопроводной сети. На котельной №13 установлена ВПУ производительностью 1,5 м3/ч.

При реконструкции источников теплоснабжения планируется внедрение автоматизированной системы подготовки подпиточной воды на котельной №12.

Отпуска воды на цели ГВС не предусмотрено.

Показатели существующего и перспективного баланса теплоносителя в тепловых сетях  Краснознаменского сельского поселения приведены в таблицах  3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения на базе котельной № 12 с. Красное Знамя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 19 | 19 | 10 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -19,32 | -19,32 | -28,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения на базе котельной № 13 с. Красное Знамя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 1 | 0,02 | 0,02 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -1,32 | -2,3 | -2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по системам теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения, обслуживаемым ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 20 | 19,02 | 10,02 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -20,64 | -21,62 | -30,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2. Баланс производительности системы подпитки теплоносителя тепловой сети в в системах централизованного теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения на базе котельной № 12 с. Красное Знамя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ ,т/ч | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы, лет | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | 0,0037 | 0,0037 | 0,0019 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -0,004 | -0,004 | -0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения на базе котельной № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ ,т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -0,0003 | -0,0004 | -0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения "

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной № 12 с. Красное Знамя:

Вариант 1:

- замена выработавших ресурс котлов КВЖ-0,3 на аналогичные (сохранение вида топлива);

- замена тепловой изоляции на тепловой сети;

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-установка системы водоподготовки;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Вариант 2:

- замена котлов КВЖ-0,3 на газовые котлы в 250 кВт (перевод котельной на природный газ);

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-установка системы водоподготовки;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Вариант перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной № 13 :

- замена котлов по мере выработки ресурса на аналогичные ;

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-замена сетевых насосов;

- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

В качестве основного варианта развития систем централизованного теплоснабжения котельных №12 и №13 выбран вариант с сохранением вида топлива. Причинами выбора стали:

высокая стоимость перевода котельной на природный газ, сравнительно высокая цена  газа в сравнении с углём, большой срок окупаемости проекта, меньший расчётный  индекс рентабельности инвестиций у варианта 2 .

По системам теплоснабжения, на базе котельных СПК «Сибирь» и амбулатории, не относящимся к системам централизованного теплоснабжения ЖКХ, рекомендовано разработать и провести мероприятия по снижению теплопотерь тепловых сетей, а так же рассмотреть возможность повышения резерва тепловой мощности.

По системам теплоснабжения д. Харловка и д. Лузино Краснознаменского сельского поселения  в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

# Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Ввиду малой плотности тепловой нагрузки Краснознаменского сельского поселения, строительство новых источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения и  расширение зоны действия существующих котельных не планируется.

# Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Строительство новых участков и изменение трассировки тепловых сетей не планируется. Предлагается реконструкция участков тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс. Изменение диаметров трубопроводов при реконструкции планируется на отдельных участках в сторону уменьшения. К концу расчётного периода планируется отсутствие в тепловых сетях потенциально опасных участков со сверхнормативным сроком эксплуатации.

Основные направления реконструкции котельной № 12 с. Красное Знамя, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Капитальные затраты на реконструкцию котельной № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» на 2020-2035 гг. (в ценах 2020 г)

| Наименование мероприятия | Оценочные капитальные затраты, тыс. руб | НДС, тыс. руб | Итого, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена выработавшего ресурс котла №1 КВЖ-0,3 на аналогичный | 600 | 120 | 720 |
| Замена выработавшего ресурс котла №2 КВЖ-0,3 на аналогичный | 600 | 120 | 720 |
| Замена сетевых насосов (1 замена) | 150 | 30 | 180 |
| Замена сетевых насосов (2 замена) | 150 | 30 | 180 |
| Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6 | 50 | 10 | 60 |
| Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии | 200 | 20 | 220 |

Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

Основные направления реконструкции котельной № 13 , приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 Капитальные затраты на реконструкцию котельной № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» на 2020-2035 гг.

| Наименование мероприятия | Оценочные капитальные затраты, тыс. руб | НДС, тыс. руб | Итого, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена котла №1 КВЖ-0,15 на твердотопливный котёл мощностью в 120 кВт | 300 | 30 | 330 |
| Замена котла №2 КОВ-50 СТ1 на аналогичный | 50 | 10 | 60 |
| Замена котла №3 КОВ-50 СТ1 на аналогичный | 50 | 10 | 60 |
| Замена сетевых насосов (1 замена) | 80 | 16 | 96 |
| Замена сетевых насосов (2 замена) | 80 | 16 | 96 |
| Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии | 80 | 16 | 96 |

Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

# Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

В поселении нет открытых систем теплоснабжения.

# Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Показатели перспективных топливных балансов котельных Краснознаменского сельского поселения приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1 - Показатели перспективных топливных балансов котельных Краснознаменского сельского поселения

| Наименование котельной | Основное топливо | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 147,0 | 148,9 | 143,4 | 144,9 | 146,5 | 148,1 | 144,7 | 145,2 | 146,7 | 148,2 | 149,7 | 151,3 | 137,5 | 139,0 | 140,6 | 142,1 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,054 | 0,055 | 0,056 | 0,056 | 0,055 | 0,055 | 0,056 | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,054 |
| Котельная № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Природный газ | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.м3/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №1 СПК «Сибирь» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №2 СПК «Сибирь» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 426,4 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Котельная амбулатории с. Красное Знамя | Природный газ | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

# Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Анализ и оценка необходимых инвестиций приведены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Источники инвестиций приведены  в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Совокупная оценка инвестиций за период 2020-2035 гг приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Совокупные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения Москаленского МР за период 2020-2035 гг,

|  | Мероприятия | Инвестиции накопительным итогом за расчётный период 2020-2035 гг, тыс. руб (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство, всего | 0 |
| 1.1. | новое строительство источников теплоснабжения | 0 |
| 1.2. | новое строительство тепловых сетей | 0 |
| 2 | Реконструкция, всего | - 3294,6 |
| 2.1 | реконструкция источников теплоснабжения | - 0 |
| 2.2. | реконструкция тепловых сетей | - 3294,6 |
| 3 | Техническое перевооружение источников теплоснабжения | - 2930,8 |
| 4 | Модернизация источников теплоснабжения | - 442,9 |
|  | Всего | - 6668,4 |

# Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации"

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации,  а также данные по системам теплоснабжения поселения  представлены в главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действуют две изолированные системы централизованного теплоснабжения, образованные на базе котельной № 12 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Красное Знамя и на базе котельной № 13 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Красное Знамя.

Ввиду соответствия ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» критериям единой теплоснабжающей организации для Краснознаменского сельского поселения предлагается удовлетворить заявку и присвоить ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» статус ЕТО Краснознаменского сельского поселения с порядковым номером 001.

# Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

В Краснознаменском СП Москаленского МР принято решение о следующем распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

- котельная № 12 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в с. Красное Знамя. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в  Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 13 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в с. Красное Знамя. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в  Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная амбулатории в с. Красное Знамя отапливает здание самой амбулатории;

- котельная №1 СПК «Сибирь» в с. Красное Знамя обеспечивает потребности СПК и отапливает здание торгового центра и здание столовой;

-котельная №2 СПК «Сибирь» в с. Красное Знамя обеспечивает потребности СПК и отапливает  здание теплой стоянки (МТМ) и здание гаража.

- тепловая нагрузка потребителей, не являющихся зоной действия котельных, покрывается за счёт индивидуальных источников теплоснабжения.

# Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

На 2020 год администрацией сельского поселения и всеми теплоснабжающими организациями предоставлена информация об отсутствии бесхозяйных участков тепловых сетей.

# Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения"

3.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Омской области и (или) поселения

Согласно региональной программе газификации Омской области на 2021-2025 годы дополнительный перевод угольных котельных Краснознаменского поселения на природный газ не планируется.

Согласно схеме теплоснабжения Краснознаменского поселения, перевод угольных котельных Краснознаменского поселения  на природный газ в расчётный период 2020-2035 гг. не планируется.

3.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой развития электроэнергетики поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Краснознаменского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме электроснабжения поселения.

Перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергий не планируется.

3.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Краснознаменского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме водоснабжения  и водоотведения поселения.

# Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"

Индикаторы развития систем  теплоснабжения  Краснознаменского сельского поселения  приведены в Главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Индикаторы характеризуют:

- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность  в  системе  теплоснабжения  на базе котельной № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.1 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  функционирования котельной № 12  ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.2 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной № 12 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.3 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность  в  системе  теплоснабжения  на базе котельной № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.4 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  функционирования котельной № 13  ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.5 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной № 13 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.6 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- реализацию  инвестиционных  планов развития  систем  теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения (Таблица 13.7 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года).

# Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации разных вариантов реконструкции систем  теплоснабжения  Краснознаменского сельского поселения  приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснознаменского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года. Анализ выполнен на основе тарифно-балансовых моделей котельных.

Согласно результатам анализа мероприятия схемы теплоснабжения на 2020-2035 гг могут быть выполнены либо в рамках изменения тарифа, превышающего установленные индексы –дефляторы МЭР на данный период, либо за счёт привлечения дополнительных средств предприятия.

Динамика изменения прогнозного тарифа на тепловую энергию показана на рисунке 3

Рисунок 3  Динамика тарифов для абонентов ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» при реализации мероприятий схемы теплоснабжения на котельных № 12 и № 13 Краснознаменского сельского поселения

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными
(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут
изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития.

Приложение № 4

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

__.12.2021 №___

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТУМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ГОДА ДО 2035 ГОДА

# Общие Сведения

Тумановское  сельское поселение расположено на юго-западе Омской области. В состав территории сельского поселения входят населённые пункты: д. Виноградовка, с. Тумановка, д. Красный цвет. Поселение входит в состав Москаленского муниципального района.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Карта границ сельского поселения Тумановка приведена ниже на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 - Карта границ Тумановского сельского поселения Москаленского МР

Численность постоянно проживающего населения примерно 980 человек. Общая площадь земли в пределах черты поселения 9,539 тыс. гектаров. Общая площадь жилищного фонда  19,4 тыс. м2 (обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников), общая площадь общественных зданий 4,2 тыс. м2.

Система централизованного теплоснабжения существует в с. Тумановка на базе котельной №15 (тепловой энергией обеспечены 3,348 тыс. м2 отапливаемой площади общественных зданий).

В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические характеристики Тумановского сельского поселения принимаются соответствующими характеристикам г. Исилькуль Омской области. В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особые условия для проектирования тепловых сетей отсутствуют.

# Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения"

  - Общие положения

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Тумановского поселения приведены в Части 5 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Тумановского сельского поселения приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз спроса на тепловую энергию был определен по информации о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий.

Тепловая нагрузка на цели ГВС в расчётном периоде в системе теплоснабжения поселения отсутствует.

В Тумановском сельском поселении обеспечение тепловой энергии жилых домов существующими котельными не планируется.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Тумановского поселения на 2020 год приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Тумановского сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Величина тепловой нагрузки на коллекторах котельной, Гкал/ч | Величина потребления тепловой энергии за год в целом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», с. Тумановка | 0,35 | 741,19 |
| 2 | Котельная СПК «Сибиряк» | 0,38 | 663,53 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Тумановского сельского поселения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Величина перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Тумановского поселения на 2020 -2035 годы, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест», с. Тумановка | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 2 | Котельная СПК «Сибиряк» | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |

# Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Показатели существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной №15 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Тумановка .

Зона действия системы теплоснабжения ограничена точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

У котельная СПК «Сибиряк» зоной действия являются отдельное здание мастерской(МТМ) и автогаража, а  также пристроенное пожарное депо.

В  Тумановском сельском  поселении  зоны  действия  индивидуального  теплоснабжения сформированы  по  всей  территории  поселения.  Жилищный  фонд  отапливается  от индивидуальных источников тепловой энергии, не имеющих тепловых сетей. Границы зон совпадают с границами отапливаемых зданий.

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной №15 в с. Тумановка составляет примерно 3,76 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в с. Тумановка на 2020 г. составлял 600 м. Тепловая нагрузка сосредоточен в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 117,7 м2, плотность тепловой нагрузки – 0,075 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 418,7 м2/(Гкал/ч).

Таблица 2.1- Баланс тепловой мощности котельной №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей,

Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,043 | 0,043 | 0,039 | 0,039 | 0,027 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| отопление и вентиляция | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,324 | 0,324 | 0,320 | 0,320 | 0,308 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,074 | 0,099 | 0,099 | 0,103 | 0,103 | 0,115 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |

# Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Для подпитки тепловой сети котельной №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» используется вода из местного водопровода без водоподготовки. При реконструкции источников теплоснабжения планируется внедрение автоматизированной системы подготовки подпиточной воды с добавкой  Комплексон -6.

Отпуска воды на цели ГВС не предусмотрено.

Показатели существующего и перспективного баланса теплоносителя в тепловых сетях  Тумановского сельского поселения приведены в таблицах  3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Тумановского сельского поселения на базе котельной №15

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | 64 | 68 | 46 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 115,83 | 115,83 | 115,83 | 115,83 | 115,83 | 115,83 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 115,83 | 115,83 | 115,83 | 115,83 | 115,83 | 115,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -54,73 | -50,73 | -72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2. Баланс производительности системы подпитки теплоносителя тепловой сети в системе централизованного теплоснабжения Тумановского сельского поселения на базе котельной №15

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ ,т/ч | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Срок службы, лет | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | 0,012 | 0,013 | 0,009 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | -0,011 | -0,01 | -0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения "

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной № 15 с. Тумановка:

- строительство новой угольной котельной с демонтажем существующей котельной; (вариант со значительными капитальными затратами и минимальным энергетическим эффектом).

- строительство новой газовой котельной с демонтажем существующей котельной; (вариант со значительными капитальными затратами и максимальным энергетическим эффектом).

- сохранение существующего источника тепловой энергии и повышение его энергоэффективности (вариант с минимальными капитальными затратами).

По результатам технико-экономического анализа предлагаемых мероприятий был выбран вариант, подразумевающий сохранение существующей котельной, а также повышение её энергоэффективности.

Выбор объясняется невозможностью возвращения инвестированных в строительство новой котельной денежных средств в расчетный период.

По системам теплоснабжения деревень Виноградовка и Красный цвет в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

В системе теплоснабжения Тумановского  сельского поселения Москаленского МР  в расчётный период планируется:

-поддержание в рабочем состоянии основного и вспомогательного  оборудования котельной № 15;

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-замена ветхой тепловой изоляции тепловой сети;

-установка системы водоподготовки котельной № 15;

-установка приборов учёта  и контроля отпущенной  тепловой энергии на котельной.

# Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Ввиду малой плотности тепловой нагрузки Тумановского сельского поселения, строительство новых источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения и  расширение зоны действия существующих котельных не планируется.

Основные направления реконструкции котельной №15 с. Тумановка, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Капитальные затраты на реконструкцию котельной №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» на 2020-2035 гг.

| Наименование мероприятия | Оценочные капитальные затраты, тыс. руб | Непредвиденные расходы, тыс. руб | НДС, тыс. руб | Итого, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена выработавшего ресурс котла КВр-0,6 на КВр-0,5 | 800 | 80 | 176 | 1056 |
| Замена выработавшего ресурс котла КВр-0,8 на КВр-0,5 | 800 | 80 | 176 | 1056 |
| Замена дымососа в связи с полным эксплуатационным износом | 100 | 10 | 22 | 132 |
| Замена сетевых насосов (Дважды за период 2020-2035гг) | 300 | 30 | 66 | 396 |
| Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6 | 50 | 5 | 11 | 66 |
| Установка приборов учёта отпущенной тепловой энергии на котельной | 300 | 30 | 66 | 396 |

Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

# Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Строительство новых участков и изменение трассировки тепловой сети не планируется. Предлагается реконструкция участков тепловой сети выработавших эксплуатационный ресурс. Изменение диаметров трубопроводов при реконструкции планируется на отдельных участках. К концу расчётного периода планируется отсутствие в тепловой сети потенциально опасных участков со сверхнормативным сроком эксплуатации. За счёт улучшения теплоизоляции трубопроводов предполагается снижение потерь при транспорте теплоты с 236 Гкал/год до максимум 109 Гкал/год.

В случае отказа от реконструкции теплопроводов, снижение расчётных вероятностей безотказной работы тепловой сети ниже минимальных значений в 0,9 относительно всех потребителей к 2030 году.

# Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

В поселении нет открытых систем теплоснабжения.

# Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Показатели перспективных топливных балансов котельных Тумановского сельского поселения приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1 - Показатели перспективных топливных балансов котельных Тумановского сельского поселения

| Наименование котельной | Основное топливо | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 274,0 | 277,2 | 279,9 | 282,6 | 241,5 | 226,6 | 229,1 | 228,6 | 231,0 | 224,6 | 224,0 | 210,0 | 212,3 | 214,7 | 217,0 | 219,3 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,098 | 0,099 | 0,100 | 0,101 | 0,086 | 0,081 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,080 | 0,080 | 0,075 | 0,076 | 0,077 | 0,077 | 0,078 |
| Котельная СПК «Сибиряк» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |

# Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Анализ и оценка необходимых инвестиций приведены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Источники инвестиций приведены  в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Совокупная оценка инвестиций за период 2020-2035 гг приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Совокупные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения Тумановского сельского поселения Москаленского МР за период 2020-2035 гг, тыс. руб.

| Мероприятия | Инвестиции накопительным итогом за расчётный период 2020-2035 гг |
| --- | --- |
| Новое строительство, всего | 0 |
| новое строительство источников теплоснабжения | 0 |
| новое строительство тепловых сетей | 0 |
| Реконструкция, всего | 11 399 |
| реконструкция источников теплоснабжения | 3 655 |
| реконструкция тепловых сетей | 7 744 |
| Всего | 11 399 |

# Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации"

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации,  а также данные по системам теплоснабжения поселения  представлены в главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной №15 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Тумановка.

Ввиду соответствия ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» критериям единой теплоснабжающей организации для Тумановского сельского поселения предлагается удовлетворить заявку и присвоить ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» статус ЕТО Тумановского сельского поселения с порядковым номером 001.

# Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

В Тумановском СП Москаленского МР принято решение о следующем распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

- котельная №15 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в с. Тумановка. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в  Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная СПК «Сибиряк» в с. Тумановка обеспечивает тепловые нагрузки самого предприятия по отоплению здания МТМ, гаража и пожарного депо;

- тепловая нагрузка потребителей, не являющихся зоной действия котельных, покрывается за счёт индивидуальных источников теплоснабжения.

# Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

На 2020 год администрацией сельского поселения и всеми теплоснабжающими организациями предоставлена информация об отсутствии бесхозяйных участков тепловых сетей.

# Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения"

3.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Омской области и (или) поселения

Согласно региональной программе газификации Омской области на 2021-2025 годы перевод котельной №15 и котельной СПК «Сибиряк» Тумановского поселения на природный газ не планируется.

Согласно схеме теплоснабжения Тумановского поселения, перевод котельной №15 и котельной СПК «Сибиряк» Тумановского поселения  на природный газ в расчётный период 2020-2035 гг. не планируется.

3.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой развития электроэнергетики поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Тумановского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме электроснабжения поселения.

Перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергий не планируется.

3.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Мероприятия схемы теплоснабжения Тумановского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме водоснабжения  и водоотведения поселения.

# Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"

Индикаторы развития систем  теплоснабжения  Тумановского сельского поселения  приведены в Главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Индикаторы характеризуют:

- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность  в  системе  теплоснабжения  на базе котельной №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.1 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  функционирования котельной №15  ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.2 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной №15 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.3 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- реализацию  инвестиционных  планов развития  систем  теплоснабжения Тумановского сельского поселения (Таблица 13.4 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года).

# Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации разных вариантов реконструкции систем  теплоснабжения  Тумановского сельского поселения  приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тумановского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года. Анализ выполнен на основе тарифно-балансовой модели котельной.

Согласно результатам анализа мероприятия схемы теплоснабжения на 2020-2035 гг могут быть выполнены за счёт привлечения собственных средств предприятия.

Динамика изменения прогнозного тарифа на тепловую энергию показана на рисунке 15.1

Рисунок 15.1 Динамика тарифов для абонентов ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» при реализации мероприятий схемы теплоснабжения Тумановского сельского поселения

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными
(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут
изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития.

Приложение № 5

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

__.12.2021 №___

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ГОДА ДО 2035 ГОДА

(ПРОЕКТ)

Общие сведения

# Шевченковское  сельское поселение расположено на юго-западе Омской области. В состав территории сельского поселения входят населённые пункты: село Шевченко (административный центр поселения), деревня Инсарка, деревня Ясная поляна.  Поселение входит в состав Москаленского муниципального района.

# Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Карта границ сельского поселения Шевченко приведена ниже на рисунке 1.1

# Рисунок 1.1 - Карта границ Шевченковского сельского поселения Москаленского МР

# Численность постоянно проживающего населения 1163 человека. Общая площадь земли в пределах черты поселения 13,0 тыс. гектаров. Общая площадь жилищного фонда 22,9 тыс. м2 (обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников), общая площадь общественных зданий 6,9 тыс. м2.

# Система централизованного теплоснабжения существует только в с. Шевченко (тепловой энергией обеспечены 6,3 тыс. м2 отапливаемой площади общественных зданий).

В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические характеристики Шевченковского сельского поселения принимаются соответствующими характеристикам г. Исилькуль Омской области. В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особые условия для проектирования тепловых сетей отсутствуют.

# Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения"

  - Общие положения

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Шевченковского поселения приведены в Части 5 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Шевченковского сельского поселения приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз спроса на тепловую энергию был определен по информации о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий.

Тепловая нагрузка на цели ГВС в расчётном периоде в системе теплоснабжения поселения отсутствует.

В Шевченковском сельском поселении обеспечение тепловой энергии жилых домов существующими котельными не планируется.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Шевченковского поселения на 2020 год приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Шевченковского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Величина тепловой нагрузки на коллекторах котельной, Гкал/ч | Величина потребления тепловой энергии за год в целом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №17 ООО «Арт-инжиниринг Инвест» | 0,64 | 1530,60 |
| 2 | котельная школы с. Инсарка | 0,01 | 32,17 |
| 3 | котельная клуба с. Ясная Поляна | 0,02 | 61,16 |
| 4 | котельная клуба с. Инсарка | 0,02 | 62,49 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Шевченковского сельского поселения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Величина перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Шевченковского поселения на 2020 -2035 годы, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2 | котельная школы с. Инсарка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | котельная клуба с. Ясная Поляна | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | котельная клуба с. Инсарка | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

# Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Показатели существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной №17 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Шевченко.

Зона действия ограничена данной котельной (рис.2.1) ограничена точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Рисунок 2.1 Зона действия системы централизованного теплоснабжения на базе котельной №17 в с. Шевченко

Площадь зоны деятельности системы теплоснабжения на базе котельной № 17 составляет 3,2 га.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» в с. Шевченко на 2020 г. составлял 501,4 м. Тепловая нагрузка сосредоточен в зоне, не выходящей за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной – 101,1 м2, плотность застройки в зоне действия котельной – 1978 м2/га, плотность тепловой нагрузки – 0,181 (Гкал/ч)/га. Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 174,31 м2/(Гкал/ч).

Таблица 2.1- Баланс тепловой мощности котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| отопление и вентиляция | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

# Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Для подпитки тепловой сети котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» используется вода из артезианской скважины без водоподготовки. Данных по водопотреблению и максимальному дебету скважины за рассматриваемый период не предоставлено. При реконструкции источника теплоснабжения планируется внедрение автоматизированной системы подготовки подпиточной воды.

Отпуска воды на цели ГВС не предусмотрено.

Показатели существующего и перспективного баланса теплоносителя в тепловой сети котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» приведены в таблицах  3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения с. Шевченко

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в т. ч.: | нет данных | нет данных | нет данных | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | нет данных | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2. Баланс производительности системы подпитки теплоносителя тепловой сети в системе централизованного теплоснабжения с. Шевченко

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ ,т/ч | - | - | - | - | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Срок службы, лет | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
| Количество резервных баков, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий объём резервных баков, м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч в т. ч.: | нет данных | нет данных | нет данных | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | нет данных | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчётный объём аварийной подпитки (химически необработанной и недеаэрированной водой), м3 /ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

# Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения "

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  на базе котельной №17 с. Шевченко:

- строительство новой угольной котельной с демонтажем существующей котельной; (вариант со значительными капитальными затратами и минимальным энергетическим эффектом).

- строительство новой газовой котельной с демонтажем существующей котельной; (вариант со значительными капитальными затратами и максимальным энергетическим эффектом).

- сохранение существующего источника тепловой энергии и повышение его энергоэффективности (вариант с минимальными капитальными затратами).

По результатам технико-экономического анализа предлагаемых мероприятий был выбран вариант, подразумевающий сохранение существующей котельной, а также повышение её энергоэффективности.

Выбор объясняется невозможностью возвращения инвестированных в строительство новой котельной денежных средств в расчетный период.

По системам теплоснабжения с. Инсарка, с. Ясная поляна в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

В системе теплоснабжения Шевченковского  сельского поселения Москаленского МР  в расчётный период планируется:

-поддержание в рабочем состоянии основного и вспомогательного  оборудования котельной №17;

-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;

-замена ветхой тепловой изоляции тепловой сети;

-установка системы водоподготовки котельной №17;

-установка приборов учёта  и контроля тепловой энергии, расходомеров сетевой и подпиточной воды .

# Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Ввиду малой плотности тепловой нагрузки Шевченковского сельского поселения, строительство новых источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения и  расширение зоны действия существующей котельной не планируется.

# Основные направления реконструкции котельной №17 с. Шевченко, работающей на твердом топливе с закрытым котловым контуром, без системы ГВС:

# замена или капитальный ремонт основного оборудования котельной, выработавшего ресурс (за период 2020-2035 гг);

# замена основного сетевого насоса Pedrollo HF8A и резервного сетевого насоса К-65-50-160 на насосы  WILO BL 50-270 5.5/4;

# установка автоматизированной водоподготовительной установки производительностью не менее 0,064 т/ч;

# установка приборов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

# Предлагаемая котельная позволят обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных потребителей. Контроль расхода теплоносителя и тепловой энергии позволит более точно соблюдать заданные тепловой и гидравлический режимы, зафиксировать потери теплоносителя и  недоотпуск теплоты в случае аварии, снизить издержки предприятия.

# Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

# Строительство новых участков и изменение трассировки тепловой сети не планируется. Предлагается реконструкция участков тепловой сети выработавших эксплуатационный ресурс. Изменение диаметров трубопроводов при реконструкции не планируется. К концу расчётного периода планируется отсутствие в тепловой сети потенциально опасных участков со сверхнормативным сроком эксплуатации.

# Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

# В поселении нет открытых систем теплоснабжения.

# Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

# Показатели перспективных топливных балансов котельных Шевченковского сельского поселения приведены в таблице 8.1

# Таблица 8.1 - Показатели перспективных топливных балансов котельных Шевченковского сельского поселения

| Наименование котельной | Основное топливо | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 327 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 | 445,9 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| котельная школы с. Инсарка | Электро-энергия | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.кВт-ч | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, , тыс.кВт-ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| котельная клуба с. Ясная Поляна | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| котельная клуба с. Инсарка | Уголь | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, т | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

# Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Анализ и оценка необходимых инвестиций приведены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Источники инвестиций приведены  в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Совокупная оценка инвестиций за период 2020-2035 гг приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Совокупные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения Шевченковского сельского поселения Москаленского МР за период 2020-2035 гг, тыс.руб

| Мероприятия | Инвестиции накопительным итогом за расчётный период 2020-2035 гг |
| --- | --- |
| Новое строительство, всего | 0 |
| новое строительство источников теплоснабжения | 0 |
| новое строительство тепловых сетей | 0 |
| Реконструкция, всего | 9817 |
| реконструкция источников теплоснабжения | 2778 |
| реконструкция тепловых сетей | 7039 |
| Всего | 9817 |

# Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации"

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации,  а также данные по системам теплоснабжения поселения  представлены в главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной №17 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  в с. Шевченко.

Ввиду соответствия данной системы теплоснабжения критериям единой теплоснабжающей организации предлагается удовлетворить заявку ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» и присвоить системе теплоснабжения на базе котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» статус ЕТО Шевченковского сельского поселения с порядковым номером 001.

# Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

# В Шевченковском СП Москаленского МР принято решение о следующем распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

# - котельная №17 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в с. Шевченко. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

# - пристроенная котельная в с. Ясная поляна обеспечивает тепловую нагрузку  здания клуба с. Ясная поляна;

# - пристроенные котельные в с. Инсарка  отапливают здание клуба  и здание школы с. Инсарка;

# - тепловая нагрузка потребителей, не являющихся зоной действия котельных, покрывается за счёт индивидуальных источников теплоснабжения.

# Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

На 2020 год администрацией сельского поселения и всеми теплоснабжающими организациями предоставлена информация об отсутствии бесхозяйных участков тепловых сетей.

# Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения"

# 3.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Омской области и (или) поселения

# Согласно региональной программе газификации Омской области на 2021-2025 годы перевод котельных Шевченковского поселения на природный газ не планируется.

# Согласно схеме теплоснабжения Шевченковского поселения, перевод котельных Шевченковского поселения  на природный газ в расчётный период 2020-2035 гг. не планируется.

# 3.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой развития электроэнергетики поселения

# Мероприятия схемы теплоснабжения Шевченковского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме электроснабжения поселения.

# Перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергий не планируется.

# 3.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

# Мероприятия схемы теплоснабжения Шевченковского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме водоснабжения  и водоотведения поселения.

# Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"

Индикаторы развития системы  теплоснабжения  на базе котельной № 17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест»  приведены в Главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

# Индикаторы характеризуют:

# - спрос на тепловую энергию и тепловую мощность  в  системе  теплоснабжения  на базе котельной № 17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.1 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

# - динамику  функционирования котельной №17  ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.2 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.3 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года);

- реализацию  инвестиционных  планов развития  системы  теплоснабжения на базе котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест» (Таблица 13.4 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года).

# Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации мероприятий системы  теплоснабжения  на базе котельной № 17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест»  приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шевченковского сельского поселения на период с 2020 года до 2035 года. Анализ выполнен на основе тарифно-балансовой модели котельной.

Согласно результатам анализа все мероприятия схемы теплоснабжения на 2020-2035 гг могут быть выполнены в рамках изменения тарифа, не превышающего установленных индексов -дефляторов МЭР на данный период.

Динамика изменения прогнозного тарифа на тепловую энергию показана на рисунке 15.1

Рисунок 15.1 Динамика тарифов для абонентов котельной №17 ООО «Арт-Инжиниринг Инвест»

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными
(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут
изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития.