ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2025 ГОДА

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	8

1. КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.	11

2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.	14

5. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВНА ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.	31

6. ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.	46

7. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ДЛЯ МОСКАЛЕНСКОГОРАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.	49

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	51

ПРИЛОЖЕНИЯ	52

# ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

Генеральная схема очистки территории – документ, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования  и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

МО – муниципальное образование

ТКО - твердые коммунальные отходы

ЖБО - жидкие бытовые отходы

КГО (КГМ) - крупногабаритные отходы(мусор)

ВМР - вторичные материальные ресурсы

ОСК - очистные сооружения канализации

ФККО - федеральный классификационный каталог отходов

ГРОРО - государственный реестр объектов размещения отходов

ПЗП - приемно-заготовительное предприятие

МПС - мусороперегрузочная станция

н/д - нет данных

Таблица 1. - Классификационная характеристика твердых коммунальных отходов

| Код по ФККО | Наименование и характеристика отходов |
| --- | --- |
| 7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 300 02 20 5 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы; |
| 7 32 000 00 00 0 | Отходы коммунальные жидкие; |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и коммунальных помещений предприятий, организаций |
| 7 33 200 00 00 0 | Мусор и смет производственных и складских помещений |
| 7 33 300 00 00 0 | Смет от уборки территории предприятий, организаций |
| 7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений ,отдыха и спорта |
| 7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
| 7 41 400 00 00 0 | - Отходы от демонтажа компьютерного, телевизионного и прочего оборудования (кроме отходов, вошедших в Блок 4 ФККО); |
| 7 42 350 00 00 0 | - Отходы при извлечении нефтесодержащей жидкости из нефтесодержащих отходов; |
| 7 46 000 00 00 0 | - Отходы при обработке осадков сточных вод; |
| 9 20 000 00 00 0 | Отходы обслуживания и ремонта транспортных средств прочие; |
| 9 20 100 00 00 0 | Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей; |
| 9 20 300 00 00 0 | Отходы фрикционных материалов (отходы фрикционных материалов на основе асбестасм. гр. 4 55 900 ФККО); |
| 9 21 000 00 00 0 | Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; |
| 9 21 100 00 00 0 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных; |
| 9 21 200 00 00 0 | Отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей |
| 9 21 300 00 00 0 | Отходы фильтров автомобильных; |
| 4 06 100 00 00 0 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены; |
| 4 71 000 00 00 0 | Отходы оборудования, содержащего ртуть; |
| 4 71 100 00 00 0 | Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть |
| 4 71 101 01 52 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
| 4 71 920 00 52 1 | отходы термометров ртутных; |
| 4 80 000 00 00 0 | Отходы машин и прочего оборудования; |
| 4 81 000 00 00 0 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства; |
| 4 82 000 00 00 0 | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства; |
| 4 82 100 00 00 0 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура, утратившие потребительские свойства; |
| 4 82 200 00 00 0 | Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 ФККО; |
| 4 82 300 00 00 0 | Кабели и арматура кабельная, утратившие потребительские свойства; |
| 4 82 400 00 00 0 | Оборудование электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), утратившее потребительские свойства; |
| 4 82 410 00 00 0 | Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы, утратившие потребительские свойства; |
| 4 82 420 00 00 0 | Светильники и осветительные устройства; |
| 4 82 500 00 00 0 | Приборы бытовые; |
| 4 82 900 00 00 0 | Оборудование электрическое прочее; |
| 4 04 140 00 51 5 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; |
| 4 05 180 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные; |
| 4 05 210 00 00 0 | Отходы упаковочных бумаги и картона с пропиткой и покрытием и изделий из них |
| 4 34 110 04 51 5 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; |
| 4 34 120 04 51 5 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной; |
| 4 34 199 71 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная; |
| 4 38 100 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные; |
| 4 51 000 00 00 0 | Отходы стекла и изделий из стекла; |
| 4 51 102 00 20 5 | тара стеклянная незагрязненная; |
| 4 51 800 00 00 0 | Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные; |
| 4 51 810 00 00 0 | Тара стеклянная загрязненная. |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральная схема санитарной очистки территории Москаленского муниципального района (далее - генеральная схема) является программным документом, который определяет направление развития в сфере очистки и уборки территорий населенных пунктов в Москаленском муниципальном районе  (далее – муниципальный район).

Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке  коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральной схемой определена очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания, сортировки и переработки отходов. Необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства объекта системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 29.12.2014г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».

Генеральная схема разработана в соответствии с методическими  рекомендациями о порядке разработки схем очистки территорий населенных пунктов РФ, утвержденными Постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания  территорий населенных пунктов».

Генеральная схема очистки территорий муниципального района – муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения, сортировки или переработки отходов.

Основанием для разработки Генеральной схемы территории населенных пунктов являются:

- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.  «Об отходах производства и потребления» ;

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории на селенных пунктов Российской Федерации» (утверждены постановление Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152);

При разработке Генеральной схемы территории учитываются требования:

- Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального Закона Российской Федерации № 7 – ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

-  СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиеничекие требования к охране поверхностных вод»;

- СанПин 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170;

- Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., Стройиздат,1980

- Технолгические карты на организацию  работ мусоровозного и ассенизационного транспорта. Методика расчета. Свердловск, УНИИ АКХ, 1987;

- Технологические карты по организации механизированной уборки городских дорог в зимнее и летнее время. Свердловск, УНИИ АКХ, 1986;

Генеральная схема разработана на срок до 2025 года с выделением мероприятий по очередям.

Очистка и уборка современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема являетсяпрограммынм документом, который оперделяет направления развития данной отрасли на территории Москаленского муниципальноо района. В документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов местного самоупраления имеют возможность принимать управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организаций безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

# 1. КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Географическое местоположение

Москаленский муниципальный район расположен в западной части Омской области и входит в западный экономический район .

Территория МО «Москаленский район»  граничит:на севере с Называевским, на северо-востоке – с Любинским, на востоке – с Марьяновским и Шербакульским, на юге и юго-западе – с Полтавским и на западе – с Исилькульским районами Омской области. Общая площадь территории в границах МО составляет 2,5 тыс. кв. км, или 1,8 % от территории Омской области.

Карта муниципального образования «Москаленский район» представлена на рисунке 1.

Рис.1 – Карта МО «Москаленский район»

Характеристика климатических условий

Климат Москаленского муниципального района резкоконтинентальный, что определяется положением Москаленского района в умеренных широтах северного полушария, внутри Азиатского материка. Беспрепятственное проникновение холодных воздушных масс с севера и востока, теплых сухих с юга обуславливает резкую неустойчивость погоды, особенно весной и осенью. Для Москаленского района характерна суровая, длительная зима, непродолжительное, иногда жаркое и засушливое лето и короткая весна с резкими суточными колебаниями температуры, особенно в мае месяце, что отрицательно оказывается на возделывании теплолюбивых культур.

По многолетним данным Исилькульской гидрометеорологической станции среднегодовая температура воздуха -0,1○С. Средняя температурасамого холодного месяца января -18,6○С.  При вторжении холодного арктического воздуха возможны резкие понижения температуры даже в июле. Годовая температура колебаний среднемесячных температур около 37○С. Наблюдаются резкие колебания температур в течение года и в течение суток. Неблагоприятная черта кламата Москаленского района – очень короткий безморозный период (127 дней).

Административно-территориальное деление

В соответствии с областным законом от 30.07.2004 № 548-ОЗ (с изменениями от 27.06.14 г.) МО «Москаленский район» наделен статусом муниципального района. В состав муниципального района  входят сельские поселения - 12 (Алексеевское, Гвоздевское, Екатериновское, Звездинское, Ильичевское, Ивановское, Краснознаменское, Новоцарицынское, Роднодолинское, Тумановское, Шевченковское, Элитовское) и городское поселение - 1 (Москаленское).

Социальная инфраструктура

На территории района работают 73 учреждения культуры: 35 учреждений культурно-досугового типа, 31 библиотека, 4 детские школы искусств, музей, централизованная бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационный центр.

В основу деятельности Управления культуры положена Муниципальная программа  Москаленского муниципального района Омской области «Развитие культуры Москаленского муниципального района Омской области» на 2014 – 2020 годы. В систему образования входят: 16 образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 7 образовательных учреждений основного общего образования, 9 учреждений дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного образования.

Административное и промышленно-экономическое значение муниципального образования

Доминирующей отраслью Москаленского района является производство и переработка сельскохозяйственной продукции. И объём этот значителен, что делает экономику территории стабильной.

Москаленки известны своими многочисленными промышленными предприятиями. Одним из ведущих москаленских предприятий, является Москаленский маслосыркомбинат, который выпускает самые разнообразные виды сыров и масла, обеспечивая молочной продукцией весь район и близлежащие районы.

Также на карте Москаленок представлена известная далеко за пределами района ЗАО «Москаленская птицефабрика», занимающая лидирующие позиции в перечне компаний. На сегодняшний день на фабрике существует неполный производственный цикл: покупка и закладка в инкубатор племенного яйца, вывод, выращивание цыплят, их последующая отборка, а также переработка мяса бройлеров. По информации жёлтых страниц Москаленок, на базе предприятия в 2003 году была разработана собственная торговая марка под названием Цыплёнок «Деревенский». Кроме того, каталог фирм Москаленок пищевой промышленности содержит информацию о Москаленскомхлебокомбинате.

На Москаленской карте как важное стратегическое предприятие отмечен Москаленский элеватор, на базе которого производится переработка зерна на муку, а также осуществляется хлебопекарное производство.

Легкую промышленность района в справочнике организаций Москаленок представляет Москаленская швейная фабрика. Также здесь действует ОАО ЗЖБИ. К строительным Москаленским организациям относятся: ОмскагропромдорстройМоскаленский филиал проектно-промышленного и строительно-ремонтного объединения, Москаленская-2 механизированная ПМК, Москаленскагрострой и ООО «Сибирский кедр».

# 2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  ПО ОБРАЩЕНИЮ  С ОТХОДАМИ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Действующая нормативно-правовая база в сфере обращения с отходами представлена законами и подзаконными правовыми актами Российской Федерации, Омской области, а также нормативными правовыми актами муниципальных органов власти МО «Москаленский район».

Основополагающим правовым актом, регулирующим обращение с отходами на всей территории Российской Федерации является Федеральный закон  «Об отходах производства и потребления».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ и Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ /в редакции от ФЗ №458 от 29.12.2014 г., ФЗ № 404 от 29.12.2015 г./ с 01.01.2017 г. полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

К полномочиям органов власти Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:

разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области обращения с отходами;

проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области обращения с отходами;

осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами;

лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

установление требований, правил и нормативов, направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами;

организация государственного учета и отчетности в области обращения с отходами;

обеспечение населения информацией в области обращения с отходами;

определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его ведения;

обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного использования отходов и уменьшения их образования;

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области обращения с отходами;

осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий;

определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами, их функций и полномочий;

установление порядка самостоятельной утилизации производителями, импортерами отходов от использования товаров;

установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств;

установление нормативов утилизации отходов от использования товаров;

установление порядка, форм и сроков предоставления производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации таких товаров;

установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров;

установление ставок сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров (далее -экологический сбор);

установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм экологического сбора);

установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на финансирование работ по обращению с отходами;

осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора;

ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных нормативов утилизации отходов от использования товаров;

установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров;

установление порядка профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, и требований к ее осуществлению.

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:

-проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области обращения с отходами;

-разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

-участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

-принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливающих правила осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением;

-осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

-участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отходами;

-установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

-осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля;

-установление порядка ведения регионального кадастра отходов;

-определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

-утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

-утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

-утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

-установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;

-организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

-утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);

-регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

-разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами.

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с отходами, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами, установленные настоящим Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Во исполнение Приказ от 27.12.2011 г. N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», органами местного самоуправления МО «Москаленский  район», на данный момент не разработаны и не утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания территорий.

Правила регламентируют основные принципы содержания, благоустройства, организации очистки и уборки территорий МО и устанавливают порядок организации благоустройства, очистки и уборки территорий МО в целях обеспечения чистоты и порядка на территории МО, а также повышения ответственности юридических, должностных лиц и граждан за их выполнение.

Правила предназначены для регламентации деятельности по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм собственности на территории муниципальных образований в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. Настоящие Правила не распространяются на радиоактивные отходы.

В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования.На территории МО «Москаленский район» Генеральные схемы очистки не разработаны.

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

По данным, полученным от администрации муниципального образования прогнозная численность населения (табл.2.1.) и инженерное обеспечение населения муниципального образования (табл.2.2), обеспеченность объектами инфраструктуры (табл.2.3.) территории следующие.

Табл. 2.1  Численность населения муниципального образования (количество населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, с указанием их населения с разделением по сельским округам)

| № п/п | Наименование населенного пункта с разделением по городским и сельским поселениям | Численность жителей, чел |
| --- | --- | --- |
| Всего населения муниципального района (городского округа), в том числе: |  |  |
| 1 | Москаленское городское поселение, в том числе: | 9662 |
|  | 1.1. в поселках городского типа | 9259 |
| 2 | Алексеевское сельское поселение | 1475 |
| 3 | Гвоздевское сельское поселение | 650 |
| 4 | Екатериновское сельское поселение | 2750 |
| 5 | Звездинское сельское поселение | 1601 |
| 6 | Ивановское сельское поселение | 1041 |
| 7 | Ильичевское сельское поселение | 1287 |
| 8 | Краснознаменское сельское поселение | 834 |
| 9 | Новацарицынское сельское поселение | 2314 |
| 10 | Роднодолинское сельское поселение | 1984 |
| 11 | Тумановское сельское поселение | 1023 |
| 12 | Шевченковское сельское поселение | 1213 |
| 13 | Элитовское сельское поселение | 2504 |

По данным Росстата численность населения Москаленского района составляет 28,2 тыс. человек.

Табл.2.2. Инженерное обеспечение населения муниципального образования

| № |  | Размер показателя | Москаленское городское поселение | Алексеевское сельское поселение | Гвоздевское сельское поселение | Екатериновское сельское поселение | Звездинское сельское поселение | Ивановское сельское поселение | Ильичевское сельское поселение | Краснознаменское сельское поселение | Новоцарицынское сельское поселение | Роднодолинское сельское поселение | Тумановское сельское поселение | Шевченковское сельское поселение | Элитовское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество домов | шт. | 1975 | 471 | 240 | 933 | 465 | 274 | 377 | 209 | 487 | 521 | 284 | 361 | 535 |
| 2 | Количество домов многоквартирного жилищного фонда | шт. | 543 | 14 | 148 | 67 | 161 | 46 | 24 | 42 | 181 | 13 | 37 | 62 | 266 |
| 3 | Количество домов в частном жилом секторе | шт. | 1432 | 457 | 92 | 866 | 304 | 228 | 353 | 167 | 306 | 508 | 247 | 299 | 269 |
| 4 | Обеспеченность водопроводом | % от жилищного фонда | 90 | 100 | 86 | 96 | 100 | 59 | 50 | 50 | 58 | 85 | 74 | 0 | 68 |
| 5 | Обеспеченность канализацией | % от жилищного фонда | 74 | 0 | 33 | 61 | 45 | 29 | 6 | 48 | 27 | 70 | 14 | 0 | 28 |
| 6 | Этажность застройки: | % от жилищного фонда | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1 | 1-2 этажа |  | 82 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 85 |
| 6.2 | 3-5 этажей |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6.3 | более 5 этажей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Общее количество мусоропроводов в домах | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | тыс. кв.м. | 136,7 | 1,6 | 8,8 | 4,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 28,7 | 1,8 | 4,2 | 7,8 | 45,6 |
| 9 | в том числе муниципального | тыс. кв.м. | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

Табл.2.3. Обеспеченность объектами инфраструктуры (в целом по всему району).

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерен. | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | коек | 95 |
| 2 | Поликлиника | посещ/смену | 250 |
| 3 | Амбулатория | посещ/смену | 290 |
| 4 | Аптеки | 1 м2 торг.площади | 634 |
| 5 | Санатории, пансионаты | 1 койку | 0 |
| 6 | Сады | 1 учащийся | 1056 |
| 7 | Средняя школа, гимназия | 1 учащийся | 4293 |
| 8 | Школа-интернат | 1 учащийся | 0 |
| 9 | Вузы и техникумы | 1 учащийся | 350 |
| 10 | Детский дом | 1 место | 0 |
| 11 | СДЮШОР, спорт.школа | 1 учащийся | 1528 |
| 12 | Центр внешкольной работы |  | 1758 |
| 13 | Магазины | 1 м2 торг.площ. | 12919,1 |
| 14 | Павильоны | 1 м2 торг.площ. | 942,7 |
| 15 | Лоток | 1 м2 торг.площ. | 0 |
| 16 | Киоск | 1 м2 торг.площ. | 334 |
| 17 | Торговый отдел | 1 м2 торг.площ. | 0 |
| 18 | Рынки | 1 м2 торг.площ. | нет данных |
| 19 | Ярмарки промтоварные | 1 м2 общей площади |  |
| 20 | Складские помещения, базы | 1 м2 общей площади | нет данных |
| 21 | Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, библиотеки | 1 место | 6062 |
| 22 | Библиотека | к-во посещений в год | 201610 |
| 23 | Дворец культуры, | место | 0 |
| 24 | Ж/д и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 370 |
| 25 | Автовокзал | -«- | 70 |
| 26 | Пляжи | 1 м2 территории | 0 |
| 27 | Кемпинги, . автостоянки (в курортный сезон) | 1 машино-место | 0 |
| 28 | Ремонт бытовой , радио и компьютерной техники | 1 м2 общей площади | 15 |
| 29 | Ремонт и пошив одежды | 1 м2общей площади | 165 |
| 30 | Ремонтные мастерские | -«- | нет данных |
| 31 | Фотоателье | -«- | 60 |
| 32 | Предприятия сферы услуг | -«- | нет данных |
| 33 | Парикмахерские и косметические салоны | м2 общей площади | 249 |
| 34 | Гостиницы, общежития | 1 место | 31 |
| 35 | Предприятия общ.питания (кафе, рестораны, | 1 м2 торг.площади | 857,2 |
| 36 | Автомастерские | 1 машино-место | нет данных |
| 37 | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 17 |
| 38 | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 254 |
| 39 | Гаражи | 1 машино-место | нет данных |
| 40 | НИИ, проектные институты | 1 сотрудника | 0 |
| 41 | Сбербанки, банки | 1 сотрудника | 29 |
| 42 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | нет данных |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сбор и удаление коммунальных отходов в Москаленском муниципальном районе  осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление коммунальных отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах. Объемы работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании фактических объемов образования отходов.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- Удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов.

На территории Москаленского муниципального района действует две системы мусороудаления: с использованием бестарного метода и система мусороудаления в контейнерах: р.п. Москаленки - контейнерный способ сбора (53шт. емк. 0,98 м3); Звездино – контейнерный способ сбора (11 шт. емкостью 0,98 м3);Москаленки  - бестарный метод 7 раз/неделю, к заранее обговоренному месту подъезжает машина и производит сбор мусорных пакетов; в других населенных пунктах  сбор ТКО не производится.

В Москаленском районе деятельность по сбору и вывозу отходов осуществляют следующие предприятия: ООО «Жилищно-коммунальные услуги», ООО «Жилсервис» (до 01.01.2018 г.),  с 01.01.2018 г. операторы (региональный оператор) имеющие соответствующие лицензии.

Информация о специализированных предприятиях представлена в табл. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3.

Табл. 2.4.1 Характеристика производственной базы предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТКО и ЖБО, эксплуатацию свалка (ООО "Жилсервис")

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия: | га | 0,0016 |
|  | - офис; | га | 0,0006 |
|  | - гараж; | га | 0,001 |
|  | - свалка. | га | 0 |
| 2 | Площадь производственных помещений: | кв. м |  |
|  | - офис; | кв.м | 0 |
|  | - гараж. | кв.м | 0 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 7 |
| 4 | Численность производственных рабочих | чел. | 6 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8 ч |

Табл. 2.4.2 Характеристика производственной базы предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТКО и ЖКО, эксплуатацию свалка (ООО «ЖКУ»)

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия: | га | 1,4 |
|  | - офис; | га | 0 |
|  | - гараж; | га | 0 |
|  | - свалка. | га | 10 |
| 2 | Площадь производственных помещений: | кв. м | 150 |
|  | - офис; | кв.м | 0 |
|  | - гараж. | кв.м | 0 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 2 |
| 4 | Численность производственных рабочих | чел. | 4 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8 ч/1 ч |

Оснащенность специализированных предприятий специальной техникой для выполнения работ для сбора и вывоза ТКО и ЖКО указана в таблице 2.5.1, 2.5.2 и 2.5.3.

Табл.2.5.1.  Оснащенность специализированных предприятий спецтехникой.

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | 1 | ГАЗ-3307 | 2005 | - | ООО "Жилсервис" |
| 2 | Бункеровозы | - | - | - | - |  |
| 3 | Самосвалы | 1 | ЗИЛ-45050 | 1992 | - |  |
| 4 | Бульдозеры |  |  |  | - |  |
| 5 | Экскаваторы | 2 | ЭО2621В | 1984, 2008 | - |  |
| 6 | Поливомоечная | - | - | - | - |  |
| 7 | Погрузчики | - | - | - | - |  |
| 8 | Ассенизационная машина | 2 | ГАЗ-53, | 1991 | - |  |
|  |  | 1 | Газ-3309 | 2009 | - |  |

Табл.2.5.2.  Оснащенность специализированных предприятий спецтехникой.

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | 1 | КО-440-2 | 2005 | 20 | ИП Шилаев Н.В. |
| 2 | Бункеровозы | - | - | - | - |  |
| 3 | Самосвалы | 1 | Камаз 35511 | 1986 | 30 |  |
|  |  | 1 | Газ-53 | 1988 | 35 |  |
| 4 | Бульдозеры | 2 | ДТ-75 | 1993, 1986 | 30 |  |
| 5 | Экскаваторы | 1 | ЭОМТЗ-80 | 1993 | 35 |  |
| 6 | Поливомоечная | - | - | - | - |  |
| 7 | Погрузчики | 1 | ПЭО-1,0 | 1993 | 40 |  |
| 8 | Ассенизационная машина | - | - | - | - |  |

На территории МО «Москаленский район» имеется 1 стационарный пункт приема вторичного сырья.

Данные об объектах приема вторичного сырья на территории Москаленского района указаны в таблице 2.6

Табл.2.6. Объекты по сбору вторсырья

| № п/п | Вид пункта приема вторсырья | Количество, шт. | Мощность, т /год | Место расположения или обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передвижные пункты | - | - | - |
| 2 | Стационарные пункты | 1 | 128,2 | Омская область, Москаленский район, д. Волчанка, 1200,0 м. на север |

Особо следует отметить экологическую актуальность проблемы обращения с отходами на территории частного жилого сектора. Население отказывается заключать договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов, в итоге стихийно образуются несанкционированные свалки.

Несанкционированные свалки коммунальных отходов представляют серьезную экологическую опасность, т.к. существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, диоксины, инсектициды и др.). Эти свалки являются еще и рассадниками крыс, мышей, насекомых и могут являться источником инфекционных заболеваний.

В таблице 2.7. представлена информация о существующей системе и перспективах развития водоотведения в Москаленском районе.

Табл.2.7. Информация о существующих системах водоотведения и перспективах развития

| № | Муниципальное образование | Характеристика существующей системы водоотведения | Развитие системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Москаленский муниципальный район | В р.п. Москаленки централизованная система канализации, протяженность сетей 36,2 км, очистные сооружения мощностью 700 м3/сут. В остальных населенных пунктах – выгребная канализация. | Реконструкция и строительство сетей канализации, модернизация существующих очистных сооружений в р.п. Москаленки с увеличением мощности в соответствие с проектно-сметной документацией. |

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В целом ситуация с обращением с отходами потребления в Москаленском районе Омской области может быть оценена как неоднозначная.

На территории Москаленского муниципального района действует две системы мусороудаления: с использованием бестарного метода и система мусороудаления в контейнерах: р.п.Москаленки и с. Звездино. - контейнерный способ сбора (70 шт. емк. 0,98 м3); р.п. Москаленки – бестарный метод 5 раз/неделю, к заранее обговоренному месту подъезжает машина и производит сбор мусорных пакетов; в других населенных пунктах  сбор ТКО не производится.

Санитарную очистку территорий населенных пунктов МО «Москаленский район» осуществляет специализированное предприятия ООО "Жилсервис",  ООО «ЖКУ».

На территории МО «Москаленский район» система обезвреживания ТКО основана на захоронении всех образующихся отходов на санкционированных и несанкционированных объектах размещения отходов. Основной объем ТКО, образующихся на территории МО «Москаленский район», вывозится на свалку расположенную в 1,2 км от д. Волчанка на север.

Организованное транспортирование ЖКО на территории Москаленского городского поселения осуществляет ООО "Жилсервис" и  ООО «ЖКУ» по заявкам. Объем ЖКО, вывозимых специализированным предприятием на территории МО «Москаленский район», составляет 3296 м3/год.

Обезвреживание основного объема ЖКО осуществляется на котловане испарителе, размещенном на свалке коммунальных отходов в д. Волчанка.

# 5. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВНА ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ СДАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

На территории Москаленского района расположено 85 контейнеров. Месторасположение контейнерных площадок – (мест сбора твердых коммунальных отходов в Москаленском  районе с нанесением их карту субъекта РФ (Омской области)  –  представлено  в  электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области.

Не все контейнерные площадки имеют бетонное покрытие подстилающей поверхности с ограждением из профлиста.

Централизованный сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов к местам обезвреживания в МО «Москаленскомрайоне» осуществляет, в основном, ООО «Жилсервис» и ООО «Жилищно-коммунальные услуги».

Для сбора ТКО в Москаленском районе применяются, в основном,железные контейнера объемом 0,98м3. Крупногабаритные отходы складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются насвалку. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом.

Месторасположение контейнерных площадок представлено  в таблице 5.1.

Табл. 5.1 Информация о местоположении существующих контейнерных площадок в муниципальных образованиях Омской области

| № | Район, поселение | Населенный пункт | Место расположения, адрес (на каком расстоянии и в какую сторону от ближайшего дома) | Площадь территории контейнерной и площадки, м2 | Информация о контейнерах, установленных на контейнерной площадке |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество, ед. | Объем, м3 |  |
| 1 | Москаленское городское поселение | р.п. Москаленки | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов д. 10 |  | 6 | 6 | Москаленское городское поселение |
|  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Нефтяников д.1, д.23 |  | 2 | 2 | Москаленское городское поселение |
|  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Гуртьева, д.34 |  | 2 | 2 | Москаленское городское поселение |
|  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Чкалова, д. 6 |  | 2 | 2 | Москаленское городское поселение |
|  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 104 |  | 4 | 4 | Москаленское городское поселение |
|  |  |  | р.п, Москаленки, ул. Почтовая, д. 84 |  | 2 | 2 | Москаленское городское поселение |
|  |  |  | р.п, Москаленки, ул. Линейная, д. 90 |  | 5 | 5 | Москаленское городское |

| № | Район, поселение | Населенный пункт |  |  | Место расположения, адрес (на каком расстоянии и в какую сторону от ближайшего дома) | Площадь территории контейнерноиплощадки, м2 |  | Информация о контейнерах, установленных на контейнерной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество, ед. |  |  | Объем, м3 |  |  | Собственник |  |  |
|  |  |  |  |  | (Пролетарская, д.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 7 5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Москаленскоегородскоепоселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Школьная, д.88 (Узел связи) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Дымовой, д. 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. 1-Северная, д. 84, д.88 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. 1-Северная, д.82 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. 3-Северная, д.67 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 22 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. 40 лет Октября, д. 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |
|  |  |  |  |  | р.п. Москаленки, ул. Береговая, д,8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Москаленское городское |  |  |
| № | Район, поселение |  | Населенный пункт | Место расположения, адрес (на каком расстоянии и в какую сторону от ближайшего дома) |  | Площадь территории контейнерной и площадки, м2 | Информация о контейнерах, установленных на контейнерной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество, ед. |  |  | Объем, м3 |  |  | Собственник |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселение |  |  |  |
|  |  |  |  | Центральная площадь р.п. Москаленки, Комсомольская, д.61 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Москаленскоегородское поселение |  |  |  |
|  |  |  |  | Привокзальная площадь р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Москаленскоегородское поселение |  |  |  |
|  | Москаленское городское поселение |  | р.п. Москаленки | ИТОГО: |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | Москаленское городское поселение |  |  |  |
| 2 | Звездинское сельское поселение |  | Москаленский р-н, с. Звездино | Москаленский р-н, с. Звездино, ул. Ленина д.З, 50 м на север |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | Звездинское сельское поселение |  |  |  |
|  |  |  |  | Москаленский р-н, с. Звездино, ул. Комсомольская д. 1 1 , 50 м на Северо-Восток |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | Звездинское сельское поселение |  |  |  |
|  |  |  |  | Звездинская СА Москаленский р-н, с. Звездино, ул. Школьная д. 5 , 25 м на Запад |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Звездинское сельское поселение |  |  |  |
|  |  |  |  | Звездинская СОШ Москаленский р-н, с. Звездино, ул. Школьная д. 5 , 25 м на Запад |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Звездинское сельское поселение |  |  |  |
| № | Район, поселение | Населенный пункт |  |  | Место расположения, адрес (на каком расстоянии и в какую сторону от ближайшего дома) | Площадь территории контейнерной и площадки, м2 |  |  | Информация о контейнерах, установленных на контейнерной площадке |  |  |  |  |  | Собственник |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество, ед. |  |  | Объем, м3 |  |  |  |  |
|  | Звездинское сельское поселение | Москаленский р-н, с. Звездино |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | Звездинское сельское поселение |  |
| 3 | ИП Шилаев Н.В. | р.п. Москаленки |  |  | Территория ООО «Сибирский деликатес», р.п. Москаленки, ул. Гуртьева, д. 33 | 26 |  |  | 11 |  |  | 7,7 |  |  | ИП ШилаевНиколайВикторович |  |
|  |  |  |  |  | Нефтеперекачивающая станция р.п. Москаленки | 30 |  |  | 6 |  |  | 4,2 |  |  | ИП Шилаев Николай Викторович |  |
|  | ИП ШилаевН.В. | р.п. Москаленки |  |  | ИТОГО: | 56 |  |  | 17 |  |  | 11,9 |  |  | ИП Шилаев Николай Викторович |  |

Количество контейнеров на площадке составляет от 1 до 11. Вывоз контейнеров осуществляется согласно графику. В жилой застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., в рассматриваемых муниципальных образованиях не в полном объеме размещены специальные площадки под мусоросборники – контейнерные площадки.

Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на объект размещения отходов.

В табл. 5.2. представлена информация по объектам размещения отходов, предоставленная Министерством природных ресурсов и экологии Омской области размещение  отходов  на которых  производится  с нарушением   со   п.7. статьи 12 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» ( ред. ФЗ № 404 от 29.12.2015 г.). Общее количество объектов размещения отходов на территории Москаленского района составляет 43 единицы. Данные  объекты подлежат закрытию и  рекультивации (кроме объекта, внесенного в ГРОРО).

Таблица 5.2 – Характеристика объектов по обработке, утилизации, и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных (действующие или законсервированные) на территории МО «Москаленский район» , размещение на которых производится с нарушением п.7. статьи 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»

| Тип объекта размещения отходов | Кадастровый номер объекта | Место расположения объекта размещения отходов | Состояние объекта (действующий, выведенный из эксплуатации) | Площадь объекта, га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Год ввода в эксплуатацию | Вместимость объекта, тыс. т | Мощность объекта, тыс.т/год | Накоплено всего, тыс.т | Размещено в 2015 г., тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:120506:323 | 1,93 км на юго-запад от с. Элита | действующий | 8,2 | 500 | 1992 | 300 | 15 | 30 | 1,7 |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:120502:105 | 500 м на северо-запад от д. Северное | выведена из эксплуатации | 0,5 | 100 | 1992 | 40 | 2 | 4 |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:120504:346 | 170 м на северо-запад от п. Помурино | выведена из эксплуатации | 0,2 | 50 | 1992 | 15 | 0,75 | 0,15 |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:120508:187 | 330 м на северо-запад от д. Степок | выведена из эксплуатации | 0,3 | 100 | 1992 | 23 | 1,2 | 2,3 | 0,02 |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:1100101:687 | 285 м на юго-восток от с. Шевченко | выведен из эксплуатации, законсервированный | 1,5 |  | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:110201:127 | 70 м на северо-запад от д. Инсарка | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,5 |  | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:100502:210 | 650 м на северо-восток от с. Тумановка | выведен из эксплуатации, законсервированный | 1,5 |  | 1992 | 112,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:100501:379 | 500 м на юго-запад от д. Виноградовка | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,2 |  | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:090704:121 | 950 м на юго-восток от д. Миролюбовка | действующий | 0,8 | 500 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:090703:130 | 200 м на северо-восток от д. Доброе Поле | выведена из эксплуатации | 1,5 | 200 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:090703:131 | 250 м на северо-запад от д. Грязновка | действующий | 0,2 | 250 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:090705:14 | 610 м на северо-восток от с. Родная Долина | выведена из эксплуатации, законсервирована | 1 | 500 | 1992 |  |  |  |  |
| Санкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55-55-04/008/2009-086 | 1,2 км на север от д. Волчанка | действующий | 10,8 | 1000 | 2009 | 80 | 2 | 32 | 32 |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:070406:74 | 800 м на северо-запад от с. Красное Знамя | действующий | 1 | 800 | 1992 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:070406:75 | 160 м на юго-запад от д. Харловка | выведена из эксплуатации | 0,1 | 160 | 1992 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:060605:345 | 125 м на юго-восток от д. Шефер | выведена из эксплуатации | 0,2 | 50 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:060602:144 | 710 м на юго-восток от с. Ильичевка | действующий | 1 | 200 | 1992 | 75 | 3,5 | 7,5 | 0,3 |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:040603:365 | 260 м на северо-запад от п. Пролетарский | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,5 |  | 1992 | 15 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:040601:67 | 360 м на юго-запад от п. Майский | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,5 |  | 1992 | 37,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:040603:364 | 620 м на юго-восток от д. Николаевка | выведен из эксплуатации, законсервированный | 1,5 |  | 1992 | 67,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:040607:182 | 230 м на юго-восток от п. Веселый | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,5 |  | 1992 | 37,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:040606:244 | 450 м на северо-восток от с. Звездино | выведен из эксплуатации, законсервированный | 1,5 |  | 1992 | 37,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов |  | 230 м на юго-восток от д. Гвоздевка | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,4 |  | 1992 | 75 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:020501:118 | 411 м на северо -восток от д. Красный Флаг | действующий | 0,5 | 400 | 1992 | 2 | 0,003 | 0,7 |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:020503:274 | 610 м на северо-восток от с. Алексеевка | действующий | 1,5 | 500 | 1992 | 4,8 | 0,075 | 1,8 |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:020503:275 | 100 м на юго-запад от а. Илеуш | действующий | 0,8 | 100 | 1992 | 2 | 0,003 | 0,7 |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:031006:53 | 470 м на юго-восток от д. Чистополье | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,2 |  | 1992 | 112,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:031005:230 | 184 м на северо-восток от д. Корнеевка | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,5 |  | 1992 | 15 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:031007:363 | 309 м на юго-восток от д. Гольбштадт | выведен из эксплуатации, законсервированный | 0,5 |  | 1992 | 37,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:031007:362 | 1004 м на северо-восток от с. Екатериновка | действующий | 1 | 1000 | 1992 | 75 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов |  | д. Розенталь | действующий | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:031009:120 | 1,4 км на юго-восток от д. Розенталь | действующий | 1 | 1000 | 1992 | 37,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55-55-04/001/2010-193 | а.Тумба 400 м на юго-запад | действующий | 0,5 | 200 | 1999 | 5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55-55-04/001/2010-500 | а.Кызыл Агаш 400 м на юго-восток | действующий | 0,5 | 400 | 1999 | 5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:050401:18 | 172 м на северо-восток от д. Ивановка | действующий | 0,9 | 172 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:050403:146 | 130 м на юго-запад от д. Спартак | действующий | 0,2 | 130 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:090704:122 | 386 м на северо-запад от д. Новоалександровка | выведена из эксплуатации | 0,3 | 300 | 1992 |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:081001:147 | 275 м на северо-восток от д. Татьяновка | выведена из эксплуатации | 0,5 | 275 | 1992 | 5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:081010:98 | 410 м на северо-восток от д. Селивановка | выведена из эксплуатации | 1 | 410 | 1992 | 7,5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:081007:135 | 920 м на юго-запад от с. Новоцарицыно | выведена из эксплуатации | 3 | 920 | 1992 | 30 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:081004:203 | 304 м на юго-восток от а. Жанааул | выведена из эксплуатации | 0,5 | 304 | 1999 | 5 |  |  |  |
| несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | 55:13:100503:259 | 77 м на северо-запад от д. Красный Цвет | выведена из эксплуатации | 0,5 |  | 1992 | 37,5 |  |  |  |
| поля фильтрации |  | Москаленское г.п., д. Волчанка 1600 м на северо-запад | действующий | 21,3901 |  | 1964 | 4,5 | 9,64 | нет данных | 9,64 |

ЖИДКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ЖКО)

Организованное транспортирование ЖКО осуществляет специализированное предприятие ООО "ЖКУ» по заявкам. Порядок вывоза ЖКО от населения, предприятий и организаций представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Порядок вывоза жидких коммунальных отходов от населения, предприятий и организаций

| № п/п | Наименование и место расположение объекта | Количество вывозимых ЖБО, куб.м/сут | Среднее расстояние до места размещения, км | Наименование обслуживаемых населенных пунктов | Количество рейсов спецавто-транспорта, рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Москаленки | нет данных | 10 | - | нет данных | - |
| 2 | д. Волчанка | нет данных | 3 | - | нет данных | - |
| 3 | с.Новоцарицыно | 12 | 3 км | с.Новоцарицыно | 3 | 87,5 |
| 4 | АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКАЛЕНСКОГО МР, 646070, Омская область, рп Москаленки, ул Комсомольская, д 61 | 0,33 | 10 | - | 1/9суток | 472,97 |

Места накопления ЖКО указаны в Приложении 3 Основной книги. Общее количество мест накопления 1 единица.

Согласно «Схемы территориального планирования Омской области» /утв. постановлением Правительства Омской области №156-п от 19.08.2009/ подраздел 2.5. Приложения «Решение проблемы по утилизации жидких коммунальных отходов предлагается осуществлять за счёт строительства канализационных сетей очистных сооружений во всех населенных пунктах Омской области".

# 6. ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Конечным пунктом размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов образуемых населением и организациями муниципального образования «Москаленский район» в настоящее время являются объекты размещения отходов  (свалки твердых коммунальных отходов санкционированные или несанкционированные, полигон ТКО). Система обезвреживания ТКО на территории МО «Москаленскийрайон» в настоящее время  основана на захоронении всех образующихся отходов на санкционированных или несанкционированных свалках.

В настоящее время объектов по обработке отходов на территории Москаленского района не имеется.

В соответствии со   п.7. статьи 12 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (ред. ФЗ № 404 от 29.12.2015 г.) запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). На территории Москаленского района имеется один объект размещения  и хранения отходов  внесенный в ГРОРО:

| № объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее – ОРО) | Назначение ОРО | Ближайший населенный пункт | Географические координаты | №Приказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-00009-3-00450-020615 | Свалка захоронение твердых коммунальных отходов | Захоронение отходов | с. Волчанка(Москаленский район) | Широта54°58′48″N (54.97999) Долгота71°55′21″E (71.922499) | Приказ Росприроднадзора от 02.06.2015 № 450 |

Основной объем отходов, образующихся на территории МО «Москаленский район», размещается на земельном участке с кадастровым номером55-55-04/008/2009-086 общей площадью 10,9.Га, расположенный в 1,2 км на север от д. Волчанка. Объект подлежит рекультивации после выработки проектного ресурса захоронения.

ЖИДКИЕКОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

Краткая характеристика пунктов приема(объекта размещения ЖКО)ЖКО на территории МО «Москаленский район» указана в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Краткая характеристика пунктов приема ЖБО

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность, куб.м/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлован испаритель | Свалка бытовых отходов ИП Шилаев Н.В. д. Волчанка, 1200,0м. на север | 100000 | Согласно требованию СанПиНа | да | Москаленский район |

ПЛАНИРУМЫЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТЫ

(после внесения соответствующих изменений в документы территориального планирования)

Основной объем отходов, образующихся на территории Москаленского муниципального района, размещается на земельном участке с кадастровым номером 55:13:031002:107 общей площадью 10,9 га, расположенный в 1,2 км на север от д. Волчанка. Объект подлежит закрытию, так как, территория данного объекта занята отходами, расширению не подлежит (находится между двумя водотоками), находится в зоне недопустимого размещения объектов от магистрального газопровода, рядом находится газораспределительная станция.

На территории Москаленского муниципального района Омской области планируется строительство мусоросортировочного комплекса (далее Комплекс) около д. Розенталь. Данный комплекс будет обслуживать территорию Москаленского муниципального района. Месторасположение Комплекса – земельные участки с кадастровыми номерами 55:13:120506:207, 55:13:120506:208.

Земельные участки находятся в обременении у частного лица, администрацией Москаленского муниципального района Омской области будет выполнено изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Для планируемого мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса  с площадкой накопления, предусмотреть санитарно-защитную зону в размере 500 метров.

Строительство объектов утилизации, по обезвреживанию и захоронению отходов на территории Москаленского муниципального района не планируется.

Представленные в табл. 5.2. (Раздел 5) объекты по размещению отходов подлежат закрытию и  рекультивации.

# 7. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ДЛЯ МОСКАЛЕНСКОГОРАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

В электронной модели Территориальной схемы и на рис.7.1. представлено графическое отображение движения отходов от источников образования отходов до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов используемых для их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения объектов для Москаленского муниципального  района Омской области.

Рис.7.1. Графическое отображение движения отходов от источников образования отходов до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов используемых для их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения объектов  для МО «Москаленский район» Омской области.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утверждены Минжилкомхозом РСФСР от 	09.03.1982 г.

2 СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

3 Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Москва, 1996г.

4 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

5 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

6 Федеральный классификационный каталог отходов. Утвержден Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 445.

7 Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 2005г.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

1.1. Организация сбора и вывоза ТКО.

Согласно  СанПиН 42-128-4690-88 общие принципы организации сбора и вывоза ТКО следующие:

• Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

• На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

• Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

• Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

Сбор и удаление коммунальных отходов в МО «Москаленский район»должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление коммунальныхотходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями(оператором, региональнымоператором) на договорных началах. Договор на удаление коммунальных отходов с управляющими организациями жилищного фонда, ТСЖ и другими, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается, как правило, ежегодно. Объемы работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании фактических объемов образования отходов.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- Удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов.

Система сбора, накопления, транспортирования и хранения отходов в МО включает в себя:

- сбор отходов от населения фонда, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, обустроенных одним их следующих типов оборудования:

а) контейнерами емкостью от 0,7 до 1,3 куб. м с крышкой;

б) бункерами закрытого типа емкостью до 15 куб. м;

- сбор отходов от населения частного жилищного фонда по утвержденному графику или с использованием позвонковой системы, с использованием мешков-счетчиков;

- сбор отходов от объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов:

а) в местах сбора отходов, расположенных на территории объекта инфраструктуры/ хозяйствующего субъекта;

б) в местах сбора отходов, расположенных рядом при наличии заключенного договора на сбор и вывоз отходов с владельцем места сбора отходов;

- сбор отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (СНТ) и гаражно-строительных кооперативах (ГСК):

а) в местах сбора отходов, расположенных на территории ГСК и СНТ;

б) в местах сбора отходов, расположенных рядом с ГСК и СНТ при наличии заключенного договора на сбор и вывоз отходов с владельцем места сбора отходов;

в) с использованием позвонковой системы и мешков-счетчиков;

- транспортирование отходов на мусороперегрузочную станцию, расположенную1200 м на север от д. Волчанка, на территории свалка, эксплуатируемого ИП Шилаев;

- хранение отходов в местах временного накопления.

1.2. Организация сбора вторичных материальных ресурсов

В состав твердых коммунальных отходов входят  компоненты( вторичные материальные ресурсы), которые могут быть подвержены утилизации (переработке.)

В таблице 1.2. приводится краткое описание вторичных ресурсов, которые содержатся в твердых коммунальных отходах, их основные свойства и возможность реального сбора.

Таблица 1.2. – Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично. | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов. |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30...60% синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп. | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала. |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50...80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности, молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков). | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.). |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя - цветное стекло. | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов. |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2...2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе. | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки». |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0.62%. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0.6%. |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика. | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста. |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0.5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать. | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины. |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями. | - |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют. | Заготовительной ценности не представляют. |

В настоящее время на территории МО «Москаленский район» система сбора, использования и переработки вторичных материальных ресурсов отсутствует.

В связи с запретом с  01 января 2017 года захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации (ст.12. пункт 8  ФЗ № 89 «Об отходах производств об  потребления/ в ред. ФЗ № 404 от 29.12.2015 г./) в муниципальном образовании  «Москаленский район» должна быть организована система сбора вторичных ресурсов, содержащихся в ТКО.

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя  различными способами:

1) развитием системы  селективного сбора отходов посредством установки  контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые  отходы,  прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и  приемно-заготовительных баз;

3) извлечения вторичных ресурсов  на мусоросортировочных комплексах.

Извлечение вторичных ресурсов на мусоросортировочном комплексе обслуживающим МО «Москаленский район» не рассматривается ввиду невысоких объемов образования ТКО (до 15 тыс. тонн/Год), низким объемом коммерчески привлекательных объемов ТКО по вторсырью (ТКО от объектов торговли); низким процентом извлечения вторсырья (до 7-8%) из смешанных ТКО собранных в один общий контейнер.

Ниже рассматриваются два первых способа сбора вторичных ресурсов применительно для  МО «Москаленский район» Омской области.

Система  селективного сбора отходов

Система селективного сбора отходов в  различные контейнеры в зависимости от их фракций  получила  широкое распространение в странах  Западной Европы: Германии, Дании, Голландии, Швеции и др. Сущность её состоит в том, что население добровольно осуществляет сбор (разделение) отходов по фракциям, как правило, на бумагу (картон), стекло, пластик, железо,  садовые  отходы,  прочие отходы в разные емкости для сбора. Емкости для сбора (контейнеры для сбора)  различных фракций устанавливаются на одной площадке и имеют  разный цвет (рис.1.1.).

Рис.1.1. Контейнеры для сбора  различных фракций

Эксперименты по селективному сбору отходов проводились во многих города России, в том числе Москве (Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 8 июня 2000 г. № 457-РЗП «Об организации и проведении экспериментапораздельномусборуотходов и вторичного сырья на территории Управы района «Гагаринский») и Санкт-Петербурге. В Москве в настоящее время принят и действует закон  «Об отходах производства и потребления в городе Москве» (Закон № 68 от 30.11.2008 г). В данном законе определён раздельный сбор отходов. Данные требования закреплены: в статье 8 пункты 2, 5, 6; статье 9 п.4; ст. 10 пункты 2, 3, 4; статье 20. Однако, в части раздельного сбора отходов в городе Москве данный Закон практически не работает.

В Санкт-Петербурге в 2002-2004 г. «Гринпис» совместно с ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс» проводил эксперимент по организации селективного сбора отходов в Санкт-Петербурге. Было выпущено Распоряжение № 157-р  от 27.11.2007 г.(с изменениями на 26 марта 2009 года) Жилищного комитета Правительства  Санкт-Петербурга «Об утверждении «Методических рекомендаций по использованию контейнеров для селективного сбора отходов и обеспечению проведениямероприятий по селективному сбору твердых коммунальных отходов». В  2006 году  в Санкт-Петербурге начала функционировать  схема санитарной очистки с применением раздельного сбора части твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно данной схеме, в домовладениях на площадках по сбору ТКО в дополнение к общему контейнеру устанавливаются два специализированных контейнера для раздельного сбора полезных фракций коммунальных отходов:

- синий – для сбора отходов бумаги и картона;

- желтый – для сбора отходов пластмасс, стекла и металла, представленных в ТКО, в основном, отходами упаковки.

Специализированные контейнеры оборудованы загрузочными отверстиями и крышками, предотвращающими складирование в контейнеры обычных ТКО и вымокание вторичных ресурсов в контейнерах. Прочие отходы в смешанном виде складируются в общий контейнер /И. Бабанин, 2006 г. «Оценка экономической эффективности раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербургеhttp://www.pandia.ru/text/77/182/7127.php/.

Однако, наиболее эффективной оказалась система сбора вторичного сырья  с использованием  приемных пунктов.

«В Санкт-Петербурге нашли альтернативу раздельному сбору мусора. Идея имеет советские корни. В Петроградском районе северной столицы подвели итоги первого этапа работы экспериментальных пунктов приема вторсырья. Проект оказался эффективным – за полтора месяца жители сдали десятки тонн утиля. Пункты по сбору вторичного сырья, широко распространенные в Советском Союзе, которые получили название «Экодом», были открыты по инициативе Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга в начале июня. «Раньше в районе ставили контейнеры на европейский лад для раздельной утилизации, но баки обходили стороной. Стояло 3 контейнера, из этих контейнеров всегда один был забит всем, чем попало. Механизм не соблюдался, правила игнорировались», –говорит Егор Гусев, представитель администрации Петроградского района», - использована цитата из http://greenevolution.ru/2013/07/31/v-sankt-peterburge-nashli-alternativu-razdelnomu-sboru-musora-ideya-imeet-sovetskie-korni 31 июля 2013 года.

Согласно проекту Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами и формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»   пункт 65: «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов организуется региональным оператором в порядке, установленном субъектом Российской Федерации» .

Использование приемных пунктов для сбора вторичных материальных ресурсов

В настоящее время в Российской  Федерации существует значительное количество проектов приемных пунктов  и мини-сортировочных пунктов, которые возможно располагать вблизи  жилой застройки. Наиболее типичные пункты  следующие:

А) Малогабаритные стационарные приемные пункты. Типовая схема стационарного малогабаритного приемного пункта представлена на рис 1.2-1.4.

«В Санкт-Петербурге пункты по сбору вторичного сырья, широко распространенные в Советском Союзе, которые получили название «Экодом», были открыты по инициативе  администрации Петроградского района Санкт-Петербурга в начале июня 2013 года.  Они работают по 10 адресам с 7 часов утра до 9 часов вечера (с перерывом с 12.00 до 17.00, когда большинство горожан на работе) и принимают рассортированные стеклянные бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, картон, а также пластиковые бутылки. В каждом киоске сидит приемщик, что располагает жителей района к сортировке отходов. «Это не сезонный проект, он будет действовать и зимой, и осенью. А если по итогам трех месяцев работы он окажется достаточно востребованным, то количество «экодомов» в районе может возрасти до 20,»  – сообщил представитель администрации Петроградского района. – Из городского бюджета на это не тратится ни копейки – организацию пунктов приема вторсырья взяла на себя частная компания, которая содержит их за счет средств, вырученных от реализации стекла, пластика и макулатуры», - использована цитата из http://greenevolution.ru/2013/07/31/v-sankt-peterburge-nashli-alternativu-razdelnomu-sboru-musora-ideya-imeet-sovetskie-korni 31 июля 2013 года.

Рис.1.2. Малогабаритный приемный пункт

Рис.1.3. Малогабаритный приемный пункт

Рис.1.4. Фото «Экодома»

Б) Комплексные приемно-заготовительно-сортировочные пункты. В Москве с 2003 года организациями «Вторсырьепереработка» и фондом «Ресурсосбережение» введены в действие специальные павильоны для сбора ВМР у населения (рис.7.5-7.7.)

Павильоны компонуют по блочному принципу, в составе модулей:

- административный, где размещается приемное отделение вторсырья, размерами 400030003500 мм;

- производственный, где выполняется сортировка и временное хранение сырья,  размерами 400030003500 мм;

- технологический, где размещено все  оборудование, размером 400030003500 мм.

Производственный модуль имеет двухстворчатые ворота форматом 29003500 мм. На стойке ворот установлена кран-балка вылетом на 1,5-2,0 м, вращающаяся вокруг стойки высотой 1,5 м. Грузоподъемность кран-балки –700 кг. Технологический модуль имеет усиленный фундамент под установку пресса размером в плане 1000  800 мм.

Рис.1.5. Комплексный приемно-заготовительно-сортировочный пункт

Рис.1.6. Комплексный приемно-заготовительно-сортировочный пункт

Рис.1.7. Комплексный приемно-заготовительно-сортировочный пункт

Прием вторичного сырья производится двумя способами:

- от населения - через тамбур павильона;

- от крупных поставщиков на автотранспорте - через ворота, расположенные на территории технологического модуля.

Технологический цикл приема вторичного сырья от населения описан ниже.

Сырье осматривается, взвешивается на весах, расположенных в тамбуре, и через окно в двери тамбура сбрасывается на металлический лоток прямоугольной формы, ведущий в производственный модуль. Сырье сортируется и компактируется. Полиэтиленовые пленки, ПЭТФ-бутылки, макулатура прессуются и увязываются в кипы. Текстильные отходы сортируются по видам (шерсть, хлопок, смешанные и синтетические ткани) и также увязываются в кипы.

Сырье от крупных поставщиков поступает на автотранспорте через ближние к технологическому модулю ворота, взвешивается, оформляется документально приемщиком ПЗП и поступает на сортировку и обработку – прессование и увязку в кипы. С помощью тельфера кипы складируются у выездных ворот.

Выгрузка заготовленного сырья для вывоза в виде кип или контейнеров со стеклобоем осуществляется тельферами, перемещающимися вдоль производственных модулей, и кран-балкой.

В) Передвижные  приемные  пункты.

Характеристика передвижных прицепов изотермических, тентовых прицепов

Приемный пункт на базе изотермического прицепа на шоссе полуприцепа СЗАП-9340. Габаритные размеры – 9310х2500х2500 мм, полезный объем V= 57,7 м3, двухосный. Грузоподъемность – 14,5 тонн.

Тентовый прицеп бортовой СЗАП 8353. Размеры – 8150х2430х3945 мм, полезный объем V= 50 м3, трехосный. Грузоподъемность – 15 тонн.

Рис. 1.8. Общетранспортный  полуприцеп СЗАП-9340/021

Рис.1.9. Тентовый прицеп бортовой СЗАП 8353

В каждом передвижном приемном пункте (полуприцепе, прицепе) устанавливается 1 пресс пакетировочный модели ПГП-12 производства «Росстан».

Основные технические характеристики  ПГП -12:

Усилие прессования – не более 120 кН;

Время одного цикла – 20 с;

Производительность – 0,3-0,6 т/час;

Загрузочное окно, ш х в – 980х500 м;

Масса кипы – 100-150 кг;

Габаритные размеры пресса     - длина 1070 мм;

- ширина – 580 мм;

- высота - 2620  мм;

Мощность электродвигателя – 3 кВт;

Напряжение – 380 В;

Масса пресса – 500 кг.

Прессованию  в кипы будут подвергаться   принимаемые вторичные ресурсы.

Рекомендательныетребования к организациистационарныхприемныхпунктов и производственно-заготовительныхпредприятий

1.Месторасположение приемного пункта на территории населенного пункта назначается на основании разработки и согласования в установленном порядке предпроектных (исходно-разрешительная документация) и проектных материалов.

2. Комплексные приемные пункты должны располагаться изолированно от жилых домов, детских и лечебных учреждений. Не разрешается организация приемных пунктов в местах, где не возможно устройство подъездных путей и мест парковки транспорта.

3. Расположение приемных пунктов по отношению к жилым домам должно соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1200- 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по заготовке, переработке и реализации фракций ВМР, лома цветных и черных металлов, обязаны соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Правила противопожарной и производственной безопасности, в том числе:

- обеспечивать соответствие объектов, на которых осуществляется лицензируемый вид деятельности, техническим, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и иным нормам;

- иметь аттестованный персонал;

- иметь проектную и разрешительную документацию на выбросы и сбросызагрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов производства и потребления, выданные специально уполномоченными государственными органами РФ в области охраны окружающей среды;

- каждое предприятие должно иметь технологическое оборудование для резки, измельчения, прессования, сортировки и осуществления других необходимых операций (в том числе весовое и погрузочно-разгрузочное оборудование), отвечающее техническим нормам и требованиям техники безопасности, зарегистрированное и прошедшее испытания (проверку) в установленном порядке;

- предприятие должно осуществлять прием лома цветных и черных металлов от юридических лиц и физических лиц только в случае, если установлено, что их деятельность не противоречит Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г.;

- осуществлять прием лома цветных и черных металлов с обязательным проведением радиологического и пиротехнического контроля;

- предоставлять по запросу уполномоченных органов государственного надзора необходимую информацию;

- ПЗП должны составлять отчеты о поступлении ВМР, реализации и их остатках и предоставлять в органы государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды не реже одного раза в год;

- помещение приемного пункта должно содержаться в чистоте и дезинфицироваться не реже одного раза в месяц;

- помещения приемных пунктов должны иметь естественное и искусственное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- микроклиматические условия на рабочих местах (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура поверхностей) должна соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- уровни звука эквивалентные уровням звука на рабочих местах  не должны превышать ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки»;

- работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты:

- рук –  рукавицы или перчатки из материалов, стойких к истиранию, проколам, порезам;

- глаз - очки для защиты от механических повреждений;

- ног – ботинки для защиты от механических повреждений;

- органов дыхания  - респираторы противопылевые, фильтрующего типа;

- движущиеся и вращающие части оборудования, представляющие опасность для обслуживающего персонала, должны быть ограждены надежными сетчатыми ограждениями;

-	пульты и посты управления оборудуют надежной сигнализацией;

-	пульты управления, муфты включения и тормоза должны быть надежными и исключать возможность случайного или самопроизвольного включения машин;

-	все работники приемного пункта должны знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с инвентарем и правильно использовать его в случае возникновения пожара;

-	пожарный инвентарь должен содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах, к нему должен быть обеспечен свободный доступ;

- в помещениях должны быть установлены пенные огнетушители из расчета один огнетушитель на 50 м2 площади, но не менее двух на каждое отдельное помещение.

5. Собранное вторичное сырье поступает  на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду,  а также возможна предварительная подготовка к вторичному использованию.

6. Производственно-заготовительным предприятиям (ПЗП) рекомендуется принимать  несортированные отходы производства и потребления, содержащие вторичное сырье не менее 70 %. Для приема несортированных  отходов ПЗП должны располагать необходимым оборудованием, а помещения, где производится сортировка, должны отвечать требованиям СНиП 2.11.01-85 «Складские здания» и  СНиП 2.09.02-85 «Производственные  здания».

7. Сдача отходов предприятиями на приемно-заготовительные пункты должна осуществляться по договорам  в соответствии с требованиями технических условий на каждый вид вторичного сырья. В договоре обязательно должны указываться номенклатура, объем, характеристика отходов, условия приема-сдачи отходов, а также обязательства и ответственность между этими предприятиями.

8. Тарифы на прием  одной тонны отходов на приемных пунктах и приемно-заготовительных предприятиях должны устанавливаться из расчета полной окупаемости предприятия.

9. Вторичное сырье классифицируется по физическим признакам, по химическому составу, по засоренности, типу и виду. Сырье одного состава  не допускается смешивать  с сырьем другого химического состава, типа и вида. Во вторичном сырье  не должно быть посторонних предметов, не относящихся  к естественной засоренности и физически не связанное с ним.

10. Вторичное сырье от организаций рекомендуется принимать партиями. Партия состоит из вторичного сырья одного химического  состава, типа и вида и оформлена одним документом о качестве. Минимальная масса партии - 1 тонна.

11. Качество вторичного сырья, принимаемого от организаций, контролируется визуально. При необходимости проводится контрольная проверка. При контрольной проверке пробу отбирают от 5% мест от каждой партии, но не менее двух при малых партиях. При получении неудовлетворительных результатов проводят повторную проверку. Результаты повторной проверки являются окончательными. Вторичное сырье,  не отвечающие техническим условиям, стандартам (ОСТ 63.8-81; ГОСТ 1639-78), не принимается.

12. В соответствии  с «Санитарными правилами по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» № 2524-82 приемные пункты вторичного сырья  располагают на расстоянии 50 м  от окон жилых домов и не менее 20 м от границ участков школ, клубов, детских и лечебных учреждений (изолируются от них полоской зеленых насаждений) с устройством подъездных путей для автомобильного транспорта.

13. Подлежащие сортировке отходы не должны содержать пищевые фракции более 10%.

14. Помещения на ПЗП, где производится ручная сортировка отходов, изолируются от других помещений, и обеспечиваются самостоятельной вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена в час в этих помещениях должна быть: приток – 10; вытяжка – 13. Проектирование вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления помещений, а также выбросов вентиляционного воздуха в атмосферу и очистки его перед выбросом следует производить в соответствии с требованиями  санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

15. Вторичное сырье хранят раздельно по классам, группам, видам, сортам в емкостях  в специально отведенных площадках (с асфальтированным, бетонным и другим твердым покрытием). Макулатуру, полимерные, алюминиевые и цинкосодержащие отходы хранят  в закрытых сухих  помещениях.

16. Конструкция  и размеры тары для хранения  вторичного сырья должны обеспечивать легкое заполнение и разгрузку, предохранять от загрязнения. Каждую емкость необходимо оборудовать крышкой и окрасить в соответствующий цвет (в зависимости от класса, группы, вида, сорта).

17. На приемно-заготовительных пунктах возможно производить обработку вторичного сырья. Она состоит из следующих основных технологических операций:

- классификация отходов по размерам;

- мойка, сушка (при наличии оборудования);

- пакетирование, дробление, увязка в тюки;

- освобождение от содержимого находящегося в замкнутых сосудах и других полых предметах.

Специализированные цехи и участки по первичной обработке вторичного сырья могут быть оборудованы  ножницами, пакетировочными прессами, дробилками, магнитными сепараторами другими механизмами.

18. Учет отходов, поступающих на приемно-заготовительные пункты, пункты приема вторсырья осуществляется в соответствии с «Инструкцией по отраслевым нормативам  сбора и использования вторичного сырья по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (общая номенклатура)» М.,1984 г., «Инструкцией по методике и планированию использования отходов  жилищно-коммунального хозяйства» М., 1986 г.

19. Учет  вторичного сырья  на  заготовительных пунктах ведется  по классам, группам, видам и сортам. Вторичное сырье  при приеме  взвешивают. Учет вторичного сырья ведется в натуральном и денежном выражении. Вторичное сырье, сданное на склад или другие места хранения, проходит на основании сдаточных накладных по типовым формам.

20. Предприятия-заготовители вторичного  сырья ежемесячно составляют  «Отчет  о поступлении  отходов  и вторичного сырья, расходе и остатках». Ежемесячно составляют бухгалтерские отчеты  о движении денежных средств и вторичного сырья. В отчетах указывают количество вторичного сырья  и отходов поступающих от всех источников.

Общие вводы по организации сбора вторичных ресурсов в МО «Москаленский район»

Для  муниципального образования «Москаленский район» рекомендуется  система сбора вторичных ресурсов с использованием приемных пунктов вторичного сырья, в том числе  существующих и  специализированных.

Анализ перечисленных выше требований к стационарным приемным пунктам показывает  сложность согласования мест их размещения в жилой застройке (наличие санитарно-защитной зоны), а также выполнения всех нормативных требований санитарного, природоохранного и пожарного законодательства. Следует также учитывать возможность отрицательного отношения жителей к данным объектам вследствие соответствующего запаха, возможной антисанитарии при  работе, а также тот факт, что на таких  объектах работают,  как правило, социально незащищенные группы населения.

Необходимость согласования мест размещения  не распространяется на передвижные приемные пункты,  также очевидна их меньшая стоимость.

В связи с этими экономическими преимуществами в работе рассматривается организация сбора вторичных ресурсов  посредством  передвижных изотермических  (тентовых) прицепов грузоподъемностью 14,5(15) тонн (рис.1.8, 1.9.)

В  каждом передвижном приемном пункте (полуприцепе, прицепе)  рекомендуется установка 1-го  пресса пакетировочного типа модели ПГП-12  производства «Росстан». Прессованию  в кипы будут подвергаться принимаемые вторичные ресурсы.

Технологическая схема  сбора вторичных  ресурсов с использованием приемных пунктов  следующая /рис.1.10./:

1.Сбор вторичных ресурсов на приемных пунктах

2.Транспортировка   вторсырья  в тентованных фургонах и/или в передвижных приемных пунктов на ПЗП

3. Перетюкование вторичных ресурсов  на приемно-заготовительном  комплексе

4. Транспортировка прессованного вторсырья  до потребителя (межмуниципальный комплекс)

5. Переработка вторсырья

Рис.1.10. Технологическая схема сбора вторичных ресурсов  с использованием передвижных приемных пунктов

Собранные вторичные ресурсы направляются в  приемно-заготовительный пункт вторсырья(ПЗП), расположенный в ближайшем крупном  населенном пункте.

Количество приемных пунктов вторсырья приемно-заготовительных баз, их месторасположение  уточняются региональным оператором.

Расчетное количество передвижных приемных пунктов(полуприцепов тентованных) для МО «Москаленский район»  исходя  из численности  населения – 2 единицы (1 пункт на 10 тысяч жителей) может быть уточнено(изменено) при работе регионального оператора.

Количество тягачей для транспортировки передвижных приемных пунктов определено в томе 2  в целом для Омской области.

Количество приёмно-заготовительных пунктов  - 1 единица в районном центре р.п. Москаленки или на территории планируемой МПС.

Численность населения предоставленная администрацией муниципального образования

Экономическая оправданность извлечения вторсырья на МСК возникает при производительности от 60 тыс. тонн/год ТКО по приему.