Администрация Звездинского сельского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

Схема водоснабжения

Звездинского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2012 год

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения населенных пунктов Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Звездинское сельское поселение расположено в 31 км  северо-западнее от р.п. Москаленки. В состав Звездинского сельского поселения входят 5 населенных пунктов (с. Звездино, д. Николаевка, д.Веселый, д.Майский, д. Пролетарский), общая численность населения поселения по состоянию на 1 декабря 2012 года составляет 1738 человек.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Звездинского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Основным источниками водоснабжения населения служит групповой водовод.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Екатериновского сельского поселения

с. Звездино

Население с. Звездино (численность 901 человек) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода от д.Кухарево Исилькульского района протяженностью 6000 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 7711,5 м (1965 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемая ОАО «Омскоблводопровод»

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории с. Звездино имеются водозаборные колонки.

Учет водопотребления ведется по счетчику установленному на водоводе.

Зона действия водопроводной сети – с. Звездино.

д. Николаевка

Для питьевого водоснабжение населения д.Николаевки (численность 81) организован подвоз воды из с. Звездино 1 раз в неделю объемом 3,6 м3.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются 2 колодца, обслуживаемые администрацией Звездинского сельского поселения.(паспорта прилагаются)

п.Веселый

Для питьевого водоснабжение населения п. Веселый (численность 274) организован подвоз воды из с. Звездино 1 раз в неделю объемом 3,6 м3.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются частные колодцы.

п.Пролетарский

Для питьевого водоснабжение населения п. Веселый (численность 288) организован подвоз воды из с. Звездино 1 раз в неделю объемом 3,6 м3.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются частные колодцы.

п. Майский

Для питьевого водоснабжение населения п. Веселый (численность 288) организован подвоз воды из с. Звездино 1 раз в неделю объемом 3,6 м3.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются частные колодцы.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Звездинского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2011 г. (факт) по Звездинскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 131870 м3 за год.

В том числе:

- Население – 91110 м3/год;

- Прочие потребители  - 23570 м3/год;

- неучтенные расходы – 17190 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Звездино (тыс.м³/год)

Население

(55,77)

Организации соцкультбыта (3,48)

Хоз.питьевые нужды (50,32)

Полив (5,45)

Водопотребление из водовода Кухорево-Звездино (85,57 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (11,16)

Производственные предприятия (15,16)

Балансовая схема водопотребления п. Веселый (тыс.м³/год)

Население

(14,02)

Организации соцкультбыта (0,54)

Хоз.питьевые нужды (12,26)

Полив (1,76)

Водопотребление из различных источников (17,41 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (2,27)

Производственные предприятия (0,58)

Балансовая схема водопотребления п. Майский (тыс.м³/год)

Население

(7,90)

Организации соцкультбыта (1,0)

Хоз.питьевые нужды (6,32)

Полив (1,58)

Водопотребление из различных источников (11,33 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (1,48)

Производственные предприятия (0,96)

Балансовая схема водопотребления д.Николаевка (тыс.м³/год)

Население

(3,14)

Организации соцкультбыта (0,37)

Хоз.питьевые нужды (2,72)

Полив (0,69)

Водопотребление различных источников (4,63 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (0,6)

Производственные предприятия (0,25)

Балансовая схема водопотребления п. Пролетарский (тыс.м³/год)

Население

(10,01)

Организации соцкультбыта (0,52)

Хоз.питьевые нужды (8,65)

Полив (1,36)

Водопотребление различных источников (12,92 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (1,68)

Производственные предприятия (0,71)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения Звездинского сельского поселения.

На Звездинское сельское поселение суммарный водоотбор не должен превышать 361,29 м³/сут., т.е. 131,87  тыс.м³/год.

Исходя из данных 2011 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 373,49 м³/сут (136,32 тыс.м³/год), что составляет 96,74% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 3,26%. Отбор воды в весенне-летний период составил 361,29 м³/сут., (131,87 тыс.м³/год), что составляет 100% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в населенных пунктах Звездинского сельского поселения.

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и  организаций расположенных на территории деревни. Так же установлен счетчик на пунктах раздачи воды.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения с. Звездино, связи с чем ожидается увлечение потребления воды. Строительство водопровода и водопроводных сетей до остальных населенных пунктов так же увеличит количество потребляемой воды. Расчет увеличения потребления воды на территории Звездинского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Звездинского сельского поселения (тыс. м3/год)

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2012 году |  |  | Предполагаемое потребление в 2013 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное | питьевое | хозяйст-венное | производст-венное |
| 1 | с. Звездино | 901 | 42,39 | 25,75 | 17,43 | 50,86 | 30,9 | 20,91 |
| 2 | п. Веселый | 274 | 4,11 | 12,64 | 0,66 | 4,93 | 15,16 | 0,79 |
| 3 | п. Майский | 254 | 3,69 | 6,54 | 1,10 | 4,42 | 7,84 | 1,32 |
| 4 | п. Пролетарский | 228 | 3,17 | 8,93 | 0,82 | 3,80 | 10,71 | 0,98 |
| 5 | д. Николаевка | 81 | 1,61 | 2,74 | 0,28 | 1,93 | 3,28 | 0,33 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Строительство водонапорной башни в с. Звездино (плановые затраты на реконструкцию объекта – 1019,05 тыс. рублей)

Врезка разводящих сетей осуществлена в межпоселковый водопровод. Во время большого разбора воды недостаточное давление в водопроводных сетях не дает возможности обеспечить население водой. Резервного запаса воды в данном населенном пункте нет. Строительство водонапорной башни в  с. Звездино улучшит водоснабжение питьевой водой. Расчеты плановых затрат на строительство объекта прилагаются.

с. Кухарево – с. Звездино реконструкция водопроводных сетей 6,5 км. (плановые затраты на строительство объекта – 6403,2 тыс. рублей)

Планируется построить 6,5 км  водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.. Строительство водопроводных сетей позволит подключить новых абонентов к системе централизованного водоснабжения. Улучшить водоснабжение питьевой водой, повысить санитарно-техническое состояние.  Расчеты плановых затрат на строительство водопроводных сетей прилагаются

с. Звездино реконструкция водопроводных сетей 3,5 км. (плановые затраты на строительство объекта – 3902,9 тыс. рублей)

Планируется построить 3.5 км  водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.. Строительство водопроводных сетей позволит подключить новых абонентов к системе централизованного водоснабжения. Улучшить водоснабжение питьевой водой, повысить санитарно-техническое состояние.  Расчеты плановых затрат на строительство водопроводных сетей прилагаются.

Раздел V

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VI

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Строительство водонапорной башни

Расчет плановых затрат на строительство водонапорной башни произведен по формуле: затраты план = сметная стоимость строительства водонапорной башни (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

затрат план на 2015 год = 1 шт. х 921,67 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078х 1,048 х 1,078 х 1,078 = 1337,8 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на строительство водонапорной башни план на 2015 год =  1337,8 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района 557,3 тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных сетей   с. Кухарево – с. Звездино 6,5 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт = 11 шт.х 25,0тыс.рублей=275,0 тыс. руб.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 275,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2011 год = 6,5 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 = 6128,2 тыс. рублей;

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план 2011 год = 6403,2 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 640,3 тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных сетей в  с. Звездино 3,5 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт = 7 шт.х 25,0тыс.рублей=175,0 тыс. руб.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 175,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2013 год = 3,5 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078х 1,048 = 3727,9 тыс. рублей;

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план 2013 год = 3902,9 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 390,3 тыс. рублей.